Zhotovitel projektu sadových úprav : ing. Jiří Červený, zahradní architekt, Budovatelská 4794, 760 05 Zlín, tel. 603475031

Název akce : 									Počet stran : 12

OTROKOVICE, REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY

- 1. ETAPA - 1.část

Stupeň : pdps

Investor : MĚSTO OTROKOVICE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA:

# SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY

Seznam dokumentace :								č.v.:

Technická zpráva								801-01

Protokoly – ocenění kácených stromů AOPK ČR(příloha TZ)			-

Situace	 sadových úprav					                          801-02

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1.	DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, INVENTARIZACE ZELENĚ

1.I.	POPIS TERÉNNÍCH PRŮZKUMŮ

1.II.	VYHODNOCENÍ INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN

1.III.	POPIS VSTUPNÍCH PARAMETRŮ K TABULCE INVENTARIZACE ZELENĚ

2.	SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ MOBILIÁŘ

2.I	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.II	VÝCHOZÍ PODKLADY

2.III	NÁVRH ÚPRAV

2.IV	TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

2.V	NÁSLEDNÁ PÉČE – ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH VÝSADEB A TRÁVNÍKU BĚHEM ZÁRUČNÍ 	DOBY

2.VI	BĚŽNÁ ÚDRŽBA PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

1.	 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, INVENTARIZACE ZELENĚ

I.	POPIS TERÉNNÍCH PRŮZKUMŮ

Inventarizace zeleně byla zpracována v červnu 2021 formou dendrologického průzkumu na lokalitách dotčených stavbou.

Podkladem pro zpracování inventarizace je „Koordinační situační výkres“ - projektová kancelář Marcela Sedlářová,2021.

Předmětem průzkumů bylo vizuální posouzení stavu zde rostoucích stromů, keřů a souvislých porostů.

Zjišťován byl druh dřevin, průměr kmene, průměr koruny a sadovnická hodnota.

Sadovnická hodnota vychází z metodiky prof. Machovce „Inventarizace porostů a jejich hodnocení“.

Tato metodika pracuje s pětibodovou stupnicí – 5 bodů = nejhodnotnější.

1 bod	dřeviny a porosty neperspektivní = druhy invazivní, krátkověké, s vadami růstu, dožívající a suché dřeviny, z kompozičního hlediska nevyužitelné v dalších úpravách.

2 body	dřeviny a porosty s krátkodobou perspektivou vývoje a dalšího využití, nebo dřeviny mladé, nově vysazené

3 body	cenné dřeviny a porosty, tvořící kostru zeleně v daném území, i s méně významnými defekty, které však neohrozí jejich budoucí vývoj

4 body	velmi hodnotné dřeviny s dlouhodobou perspektivou vegetačního vývoje, kosterní stromy

5 bodů	nejhodnotnější dřeviny, které je třeba chránit

Pro další, podrobnější vyhodnocení jednotlivých dřevin, byla použita metodika AOPK

– viz. Tabulka v.č. 801-02

Účelem zpracování inventarizace je zjistit dopad stavebních úprav na stávající dřeviny, soliterní i ve skupinách či souvislých porostech.

Podle evidence je možné posoudit:

-	rozsah budoucího kácení stromů a mýcení porostů

-	vytypovat cenné stromy a porosty, které je třeba maximálně chránit

-	vytypovat nově vzniklé plochy pro náhradní výsadby dřevin

II	VYHODNOCENÍ INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN A KEŘŮ

V rámci průzkumů bylo vyhodnoceno celkem 29 kusů stromů a 70 m2  porostů.

Většina soliterních stromů a stromů v menších skupinách (javory a břízy) vykazuje sadovnickou hodnotu 3 a 4 body,lípy na východní straně areálu 5 bodů, ostatní pak 1 a 2 body.

Porosty keřů vykazují hodnotu pouze 2 body.

V situace je u každého stromu evidenční číslo a grafická značka označující sadovnickou hodnotu a zkratka označující taxon.

V evidenci  je 29 stromů:

Acer platanoides		  9 ks, z toho 2 ks ke kácení

(č.2 – vyřídit povolení a č.29 – bez povolení)

Aesculus hippoocastanum	  1 ks

Amelanchier ssp.		  3 ks, z toho 3 ks na přesazení

Betula verrucosa		  6 ks, z toho 6 ks ke kácení (č.5,10,13,15,16,17 – vyřídit povolení)

Carpinus betulus		  2 ks, z toho 2 ks ke kácení (č.12,14 – bez povolení)

Platanus acerifolia		  2 ks

Tilia ssp.			  5 ks – nejhodnotnější stromy

Salix ssp.			  1 ks, z toho1 ks ke kácení – vyřídit povolení (sekundární koruna)

Porosty jsou tvořeny výsadbami zimolezů, dřiťálů a svíd s nálety javorů, jednotlivé porosty mají výměru do 40 m2.

Žádat o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba při odstraňování dřevin o obvodu kmene do 80 cm vy výčetní výšce 130 cm a zapojených porostů dřevin v souvislé ploše menší než 40 m2 – pokud nejde o součást významného krajinného prvku. Vyhláška č. 189/2103 Sb., Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Soupis kácených dřevin – viz. dále TZ  -  Kapitola 2.III a 2.IV

III	POPIS VSTUPNÍCH PARAMETRŮ K TABULCE INVENTARIZAC EZELENĚ – VIZ. SIZUACE

METODIKA AOPK ČR – OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES, PRAHA 2017

Sloupec č.

1	Pořadové číslo stromu

2	taxon

3	stanoviště stromu  na parcele č.

4	průměr a obvod kmene ve výšce 130 cm (cm)

5	sadovnická hodnota 1 – 5 bodů, 5 bodů nejhodnotnější

6	výška stromu (m)

7	výška nasazení koruny (m)

8	průměr koruny (m)

9	fyziologická vitalita

0 – výborná

1 – mírně narušená

2 – zřetelně narušená

stagnace růstu, prosychání na periferiích koruny

3 – výrazně snížená

začínající ústup koruny, odumřelý vrchol

4 – zbytková

větší část koruny odumřelá

5 – suchý strom

10	zdravotní stav

0 – výborný

1 – dobrý

defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

2 – zhoršený

narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah

3 – výrazně zhoršený

souběh defektů snižujících perspektivu jedince, vyžaduje zásah

4 – silně narušený

bez možnosti stabilizace, významně snížená perspektiva

5 – havarijní či rozpadlý jedinec

11	objem koruny odebraný řezem

procentuální stanovení objemu odebrané koruny

12	atraktivita umístění stromu

zohlednění místa, na kterém se strom nachází :

vysoká – soliter, dominanta, významný prvek

střední – stromořadí, okraj větších skupin, viditelný prvek v území

méně významná – sídliště, vnitrobloky, doprovodná zeleň

nízká – součást porostu výrazně se nelišící

13	růstové podmínky stromu

neovlivněné – růst a vývoj nadzemních i podzemních částí bez omezení

dobré – jednostranně omezen rozvoj nadzemních i podzemních částí

zhoršené – rozvoj omezen ze dvou stran, půda viditelně zhutnělá či kontaminovaná

extrémní – limitovaný rozvoj z více než dvou stran, půdní podmínky extrémně zhoršené

14	fyziologické stáří

nová výsadba

mladý jedinec – úspěšně vegetující, s dobrým předpokladem vývoje daného taxonu

dospívající – blížící se k vrcholnému stadiu vegetace

dospělý – vrcholné stadium růstu s dobrým předpokladem další úspěšné vegetace

stagnace – období za vrcholným stadiem vegetace bez možnosti dalšího vývoje

senescentní – končící vegetaci, zbytková vitalita, silně narušený, usychající a ž havarijní

15	perspektiva vývoje

dlouhodobě udržitelný – na stanovišti dlouhodobě perspektivní

krátkodobě udržitelný – dočasný – neperspektivní, na stanovišti ponechán z důvodů 	kompozičních či jiných

nevhodný – taxon nevhodný pro dané stanoviště, kompozičně nevhodný, bránící rozvoji okolní 	zeleně nebo stavebním úpravám, rostoucí na ing. sítích apod.

16	význam stanoviště

soliterní strom

stromořadí – významný prvek

skupina, porost – součást většího celku – skupiny, parku či porostu

17	technologie pěstování

0 – žádné zásahy nejsou v nejbližší době nutné

chránit, ošetřit – odborné posouzení u každého jednotlivého stromu – řez, vazba apod.

Kácení – odstranění stromu včetně pařezu z důvodu bezpečnostního, kompozičního nebo v 	důsledku stavební činnosti

# 2.	Sadové úpravy

## 2.I	ÚVODNI USTANOVENÍ

Podklady pro zpracování byly předány v červnu2021.

Projektant sadových úprav má za to, že předané podklady jsou úplné a k uvedenému datu platné.

Pokud se v průběhu dalších projektových prací nebo v průběhu realizace vyskytnou změny, dodatky, nebo jiné, dříve nepředpokládané skutečnosti, je projektant sadových úprav připraven v rámci technické pomoci nebo autorského dozoru tyto problémy operativně řešit.

Tato projektová dokumentace musí být při výběrovém řízení uchazečům o realizaci díla předána v plném rozsahu podle seznamu dokumentace. Není možné ji žádným způsobem zkracovat nebo z ní pořizovat výtah.

Projektant sadových úprav si vyhrazuje, aby veškeré změny, zejména změny v sortimentu a velikosti vysazovaných dřevin, které by v průběhu díla chtěl vyšší dodavatel stavby nebo dodavatel sadových úprav provést, s ním byly konzultovány.

Upozornění :

Generální dodavatel je povinen se při výstavbě řídit Českou normou ČSN 83 9061„Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  při stavebních pracích“ a ČSN 83 9011 „Práce s půdou“.

Pokud dojde v průběhu výstavby k porušení těchto norem – např. k mechanickému poškození ploch určených pro zeleň výstavbou objektů zařízení staveniště, která neodpovídá projektové dokumentaci nebo dokumentaci organizace výstavby, dále chemickému znečištění ploch, poškození ohněm, zamokřením, erozí či poškození kořenového prostoru, je firma nebo organizace pověřená likvidací těchto škod a rekultivací zničených ploch oprávněna požadovat na generálním dodavateli finanční úhradu. Tato úhrada v žádném případě nijak nesouvisí se smluvní cenou za realizaci sadových úprav, stanovenou na základě této projektové dokumentace.

## 2.II	VÝCHOZÍ PODKLADY

Staveniště se nachází v nadmořské výšce  kolem190 m.

Terén  je v rovině, orientace ke světovým stranám je  sever - jih.

Konečná konfigurace terénu vyplývá z plošného a výškového osazení staveb, komunikací, zpevněných ploch a tras ing. sítí.

Chráněné stromy, porosty nebo kultury se na staveništi nevyskytují.

Veškeré práce spojené s realizací sadových úprav budou prováděny podle norem vydaných Českým normalizačním institutem :

ČSN 83 9011 – Práce s půdou

ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadby

ČSN 83 9031 – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 -  Rozvojová  a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a  vegetačních ploch  při stavebních  pracích

## 2.III	NÁVRH ÚPRAV

# Sadové úpravy 1.části  budou provedeny na celkové ploše 4 550 m2.

Velkou část této výměry v současné době představuji zatravněné plochy podél chodníků a komunikací, které budou poškozeny stavební činností.

Celkem bude při stavebních úpravách vykáceno 11 ks stromů (z toho 8 ks s obvodem kmene nad 80 cm) a odstraněno  celkem 70 m2 porostů ( z toho 0 m2 souvislých porostů nad 40 m2).

Dřeviny budou odstraněny i s pařezy a kořeny.

Plochy budou humusovány kvalitní zeminou. Povrch stávajících zelených ploch bude po ukončení stavební činnosti rozrušen rozrývačem a urovnán navezením 0-10 cm silné vrstvy zeminy .

Trávníky podél komunikací a parkovišť  budou založeny z nízkých parkových směsí.

ŘEŠENO SAMOSTANĚ  /TS OTROKOVICE/ MIMOROZSAH ZADÁNÍ STAVBY:

Tři kusy muchovníků – nové výsadby s obvodem kmene do 20 cm, budou přesazeny na místo mimo staveniště, které určí pracovníci odboru životního prostředí a městské zeleně.

Nově bude vysazeno celkem 15 kusů stromů – 14 ks Platanus acerifolia, vskm 16-18 cm a 1 ks Acer platanoides vskm 1-18 cm.

Následná péče o výsadby bude 60 měsíců po jejich založení.

## 2.IV	TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

# Ochrana stávající zeleně

V chráněném prostoru je zakázáno pojíždění stavební techniky, skladování materiálů, zřizování staveb pro zařízení staveniště a jakákoliv činnost ohrožující zdravotní stav a vitalitu původních dřevin.

Všechny výkopové práce v OP musí být prováděny pouze ručně.

Kořeny s průměrem do 30 mm je možné na hraně výkopu směrem ke stromu hladce přerušit.

Kořeny s průměrem nad 31 mm by neměly být přerušeny, pokud bude přerušení nezbytné, musí být individuálně posouzeny odborným dozorem, musí být přerušeny hladkým řezem a ošetřeny stromovým balzámem proti vysýchání.

Přerušit kořeny s průměrem větším než  50 mm je možné jen výjimečně a pokud  je jejich redukce nutná, je třeba odborně analýzovat následnou stabilitu stromu.

Dále je třeba minimalizovat dobu otevření výkopu, obnažené kořeny i stěny výkopu směrem ke stromu je třeba chránit pravidelně vlhčenou textilií, případně instalovat kořenovou clonu – rozhodne odborný dozor dle aktuálního počasí a harmonogramu výstavby.

Při realizaci stavby musí být všechny práce týkající se zásahů do kořenových zón a korun stávajících stromů prováděny pouze odbornou arboristickou nebo zahradnickou firmou – nikoliv pracovníky stavební firmy, pod dohledem oprávněného technického dozoru, z každého zásahu je třeba pořídit fotodokumentaci a zápis do stavebního deníku.

Kácení dřevin

Z evidovaných 29 ks stromů bude vykáceno celkem 11 ks stromů – z toho 8 ks s obvodem kmene nad 80 cm, pro které je třeba vyřídit povolení ke kácení..

Všechny dřeviny budou odstraněny i s pařezy a kořeny.

Silné větve budou odřezány , kmeny, silné větve a pařezy budou odvezeny do vzdálenosti do 5 km.

Pařezy budou skládkovány. Slabší větve a keře budou štěpkovány na místě.

PŘEHLED KÁCENÝCH DŘEVIN – PRO VÝKAZ VÝMĚR

| STROMY | pr. kmene 10-30 cm | pr. kmene 30-50 cm | pr. kmene 50-70 cm | pr. kmene 70-90 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KÁCENÍ SROMŮ LISTNAÝCH | 3 ks– BEZ POVOLENÍ | 5 ks - POVOLENÍ | 2 ks - POVOLENÍ | 1 ks - POVOLENÍ |

POROSTY KEŘŮ LISTNATÝCH– KMENY DO PR. 10 cm CELKEM 70 m2 , BEZ POVOLENÍ

PŘEHLED KÁCENÝCH STROMŮ, PRO KTERÉ JE TŘEBA VYŘÍDÍT POVOLENÍ KE KÁCENÍ

| EV. Č. STROMU | TAXON | PARCELA Č. k.ú.Kvítkovice | OBVOD KMENE VE 130 cm | SADOVNICKÁ HODNOTA | ZDŮVODNĚNÍ KÁCENÍ – SO / IS | CENA DLE AOPK ČR PRO ROK 2021 | POŘADÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ACER PLATANOIES | 1502/1 | 167 | 1 | SO 101 – zásah do kořenové zóny | 12 455.- | 1 |
| 5 | BETULA VERRUCOSA 2 kmeny | 1502/1 | 93,98 | 3 | S0 101 – zásah do kořenové zónyÍ | 39 250.- | 2 |
| 10 | BETULA VERRUCOSA | 1502/44 | 124 | 3 | SO 801 – zásad do kořenové zóny | 31 224.- | 3 |
| 13 | BETULA VERRUCOSA | 1502/44 | 133 | 3 | SO 101 – zásah do kořenové zóny | 24 066.- | 4 |
| 15 | BETULA VERRUCOSA | 1502/44 | 149 | 3 | SO 101 – zásah do kořenové zóny | 36 937.- | 5 |
| 16 | BETULA VERRUCOSA | 1502/44 | 128 | 3 | SO 101 – zásah do kořenového systému | 35 673.- | 6 |
| 17 | BETULA VERRUCOSA | 1502/44 | 110 | 2 | SO 101 – zásah do kořenového systému | 7 006.- | 7 |
| 28 | SALIX ssp. | 1502/1 | 249 | 3 | Sekundární koruna, ohrožení statické bnezpečnosti | 7 240.- | 8 |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM 206 009.- Kč |  |

Navržená náhradní výsadba – realizováno samostaně:

| označení (např. číslo v zákresu) | počet dřevin / plocha porostu (m2) | druh | parcelní číslo pozemku | katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podél parkoviště – ul. Kpt. Nálepky | 7 ks | PLATANUS ACERIFOLIA | 1502/1 | Kvítkovice |
| Zelený ostrov – ul. Kpt. Nálepky | 7 ks | PLATANUS ACERIFOLIA | 1502/44 | Kvítkovice |
| Před SO 901 - Sportoviště | 1 ks | ACER PLATANOIDES | 1502/1 | Kvítkovice |

# Kácené stromy s obvodem kmene nad 80 cm byly oceněny dle metodiky AOPK ČR – viz Příloha – Protokoly. Celková cena byla dle kalkulačky AOPK vypočítána na 206 009 .- Kč.

# IV.5. Humusování

HUMUSOVÁNÍ PLOCH V ROVINĚ, PRŮMĚRNÁ TL. 5 cm			cca	4 550 m2

Humusováním se rozumí navezení a rozprostření zeminy k vytvoření vegetační vrstvy půdy.

Pro humusování je třeba zajistit 228 m3 kvalitní zeminy, předpokládá se 108 m3 bude dováženo z deponie do 500 m – skrývka zeminy před realizací zpevněných ploch, a 120 m3 bude dováženo ze vzdálenosti 10 km.

Zemina pro ohumusování musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů.

Pokud humusování provádí jiná firma než dodavatel sadových úprav, je třeba, aby byla kvalita zeminy dodavatelem odsouhlasena.

Upravená úroveň  navezené zeminy musí být srovnána asi na 3 cm nad chodníky a obrubníky a musí výškově plynule navazovat na přilehlé plochy.

# IV.6. Postup při založení výsadeb – řešeno samostně

IV.6.1	Obdělání půdy   4 550 m2

Navezená vegetační vrstva půdy bude obdělána.

Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny nežádoucí materiály, odpady, kameny, kořeny, velké hroudy apod. Odpady budou odvezeny.

Předpokládá se, že na 1000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Na souvislých velkých plochách  bude obdělání půdy provedeno vhodnou mechanizací. Okraje velkých ploch a malé plochy nevhodné pro obdělávání mechanizací  budou obdělávány ručně.

Pokud to umožní harmonogram výstavby, nechá se půda po dokončení těchto operací ležet ladem, pokud nevyraší plevelné rostliny. Ty pak budou likvidovány vhodným herbicidem, aplikovaným jako  roztok. Doba, která je nutná pro vzejítí plevelů i doba, po kterou musí herbicid působit závisí na měsíci vegetačního období a na povětrnostních podmínkách. I v období největšího růstu (duben-květen) je třeba počítat nejméně s 25 dny pro vzejítí a následnou likvidaci plevelů. Teprve potom je možné s půdou dále pracovat.

Podle úvahy dodavatele sadových úprav je možné na plochách kultivovaných na podzim aplikovat v předjaří (po roztání sněhu) herbicidy proti rašení plevelů.

IV.6.2	Výsadby stromů

VÝSADBY STROMŮ 				celkem	 15 ks

- Platanus acerifolia  vskm 1618  cm 			 14 ks

- Acer platanoides vskm 16-18 cm			   1 ks

Obecně platná technologie výsadeb stromů:

Po kultivaci ploch bude provedeno vytýčení výsadeb stromů.

Zemní bal vysazovaných stromů musí být hustě prokořeněný, neporušený  a ze soudržné půdy, opatřený fixačním obalem z tkaniny z přírodních vláken a nepozinkovaného pletiva. Bal nesmí být přeschlý.

Kmen musí být přímý s nepoškozenou kůrou, v pomyslné ose, spojující kořenový krček a místo nasazení koruny, se nesmí odchylovat v jakémkoliv místě více něž 5 cm. Jizvy po odstraňovaném obrostu musí být zhojeny, na zbytcích ran se nesmí vyskytovat symptomy napadení houbovými chorobami nebo dřevokaznými houbami.

Výška kmene musí být u vskm 16-18 až 18-20 cm  minimálně 220 cm. U alejových stromů musí být možnost pěstováním zvedat výšku nasazení koruny.

Koruna musí svou stavbou odpovídat taxonu. U vysokokmenů musí být jen jedna osa koruny, nejlépe v prodloužení kmene, bez vidlicovitého větvení. Hlavní osa může mít mírnou deformaci  v místě dekapitace terminálního výhonu  způsobené zapěstováním náhradní hlavní osy ve školce. Větší deformace je nepřípustná. Terminál nesmí být poškozený. Kosterní větve musí být pravidelně rozmístěny – jak v půdorysu, tak ve výškových odstupech.

Poškozené, suché a křížící se větve stromů budou odřezány až do zdravého dřeva. Větve listnatých stromů budou zkráceny nebo prosvětleny podle druhu a velikosti s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám a roční době. Terminální výhon se nezakracuje, pouze v případě, že je ve srovnání se zbytkem koruny příliš dlouhý. Tehdy je možné ho zkrátit na ostro na pupen a odstranit asi 2-3 očka pod ním. Řezné rány budou ošetřeny vhodným prostředkem.

Pokud kvalita výpěstků neodpovídá uvedeným ukazatelům kvality, nebo pokud jsou výpěstky poškozeny při přepravě a manipulaci, nemůže být dodávka dřevin odborným dozorem převzata.

U rostlin s baly je třeba uvolnit všechny uzly obalového materiálu. Drátěné pletivo a jutu není nutné při výsadbě odstranit, zůstanou v jámě a časem se rozpadnou. Je však třeba přestřihnout dráty drátěného koše u kmene.

U balových nebo kontejnerovaných stromů se odstraňují nebo zakracují pouze z balu vyčnívající poškozené kořeny nebo kořeny rotující.

Pro výsadbu listnatých stromů  s balem velikosti vskm 16-18 cm  – 3 x přesazované,  budou vykopány dostatečně velké jámy, minimálně 2 x širší, než je průměr balu.

Při průměru balu cca 60-70 cm bude tedy jáma široká 120-140 cm a hluboká 70-80 cm

=  asi 1m3 objemu.

Dno jámy bude zkypřeno, stěny jámy musí být rýčem zdrsněny.

Po vykopání jam je třeba sledovat, zda v nich nestojí srážková voda, která by způsobila zahnívání kořenů. Pokud se tak stane, je třeba upravit propustnost podloží nebo jámu oddrenážovat nebo vybudovat systém provzdušňovacích šachet a odvodnit celou plochu stanoviště.

Provzdušňovací prvky i případné závlahové sondy se umístí do jámy ještě před jejím zasypáním substrátem.

Při výsadbě bude půda  v jámě  vyměněna na 50 %. Vytěžená hlína z jámy bude z části rozprostřena po okolních plochách z části bude použita na následné zasypání – smíchá se s připraveným, lehce prokořenitelným substrátem.

Při velikost jámy 1 m3 a více a velikosti balu cca 0,25 m3 bude  pro jeden strom třeba 0,38 m3 substrátu, cca 0,37 m3 zeminy se odveze a cca 0,37 m3 zeminy se smíchá se substrátem a použije se na zasypání.

SUBSTRÁT PRO 50 % VÝMĚNU ZEMINY CELKEM 5,7 m3.

Pří výsadbě budou u všech výsadeb aplikovány hydroabsorbenty a fyzikální půdní kondicionery a kmeny budou proti korní spále chráněny nátěrem.

Listnaté stromy – 19 ks, budou ukotveny třemi kůly, vrcholy kůlů budou spojeny dřevěnými příčkami. Kotvení se instaluje až k bázi koruny, maximálně do výšky15 cm pod ní. Kůly budou oloupané, příčky jsou z půlené frézované kulatiny. Kmen bude ke kůlům  fixován nejlépe osmičkovým uzlem. Úvazky nesmí poškozovat kůru nebo bránit v tloustnutí kmene a musí být zajištěny proti sklouznutí.

Délka kůlů se předpokládá 300 cm.

Při výsadbě budou kolem stromů – 15 kusů, upraveny mísy o ploše 1 m2  a mísa bude mulčována kompostovanou drcenou kůrou do výšky 8 cm.

Mulč  je třeba udržet v okruhu 10-15 cm od báze kmene, jinak hrozí hniloby kmene nebo napadení hlodavci.

Při výsadbě bude každý strom zalit asi 80 l vody. Zálivka bude rozdělena do dvou dávek, první dávka bude aplikována při vlastní výsadbě, druhá až po zamulčování mísy. Zalévání musí být provedeno tak, aby voda vsakovala do mísy a neodtékala to okolního terénu.

IV.6.3 Založení trávníků

Celková plocha					4 550  m2

Pro založení trávníků bude půda znovu obdělána kultivátorováním, vláčením, smykováním  a uhrabána.

Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení.

Při kultivaci půdy musí být odstraněny všechny kameny, hroudy, kořeny a podobný nežádoucí materiál. Předpokládá se, že na 2000 m2 plochy se nasbírá 1m3 odpadů.

Okraje nově upravených ploch musí být úhledně napojeny na okolní plochy.

Výběr travní směsi závisí na typu zakládaného trávníku. Trávníky typu 3 budou zakládány z travní směsi  v dávce 30 g/m2 , vždy bez vysokých lučních trav a jetelovin.

Nejvhodnější termín založení je od druhé pol. dubna do první pol. června  nebo od 20. srpna do 10. října.

První kosení parkových trávníků je vhodné provést při výšce trávníku 10-12 cm, kosit na výšku 6-8 cm a průběžně sbírat kameny a hroudy. Předpokládá se, že na 5000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Veškeré zbytky pokosené trávy musí být odstraněny.

Datum :		duben  2022

Vypracoval:	Ing. Jiří Červený