# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ústřední vytápění

Úvod  :

Projekt vytápění řeší vytápění nové místnosti koupelny s asistencí u nového sociálního zařízení v 1.NP pro klienty DPS v Otrokovicích. V prostoru 1.NP je navrženo nové sociální zařízení včetně koupelny pro klienty DPS a sociální zařízení u šatny pro novou kancelář.

Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy v měřítku 1:50 s novou dispozicí a připomínky investora.

Seznam  dokumentace  :

D.1.4.2 – 01  Technická zpráva				1 x A4  -  3 ks

D.1.4.2 – 02  Půdorys  1.NP – výřez 				4 x A4  -  1 ks

Nové sociální zařízení s koupelnou :

Ve stávajícím objektu je teplovodní vytápění. Zdrojem tepla je předávací stanice vv 1.NP napojená na CZT města Otrokovice. Stávající otopná plocha v objektu je z těles litinových článkových. Připojení na rozvody otopné vody je pomocí radiátorového ventilu a šroubení, na ventilech je osazena termostatická hlavice. Stávající rozvody jsou z trubek ocelových bezešvých, armatury jsou závitové.

V rámci stavebních úpravu bude v nové koupelně pro klienty osazeno nové otopné těleso. V místnosti je navržen otopný žebřík 1500x600 mm, který bude napojený na stávající stoupačku UV v místnosti č. 132. Nové připojovací potrubí k otopnému žebříku bude vedené v podlaze 1.NP. Nové těleso bude připojeno na stávající rozvody otopné vody pomocí radiátorového ventilu s přednastavením a uzavíracího radiátorového šroubení. Na radiátorovém ventilu je navržena nová termostatická hlavice. Nové potrubí je navrženo z trubek měděných spojovaných pomocí tvarovek lisováním. Potrubí v podlaze bude opatřeno návlekovou izolací tl. 13 mm. Po montáži a napuštění topného systému bude provedeno zaregulování otopných těles.

Bezpečnost práce

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Vypracoval :  ing. Variš

Tel. 603 836 250