A  -  Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby

Otrokovice – doplnění parkovacích míst  v ul.Kpt.Jaroše

místo stavby

Zastavěná  část  Otrokovic – SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY - ULICE KPT.JAROŠE -   parc. č. 1502/1 ,  1502/ 29

– vlastník město Otrokovice

předmět dokumentace

Nová  trvalá stavba, částečně rekonstrukce .

Účel užívání – plochy pro parkování mimo profil stávající místní komunikace

Předmětem předkládané stavby -  úprava uličního profilu s doplněním kolmých parkovacích stání

Návrh je limitován zachováním vybraných stávajících vzrostlých stromů – zadávací podmínka projektu.

V současné době parkují automobily podélně na stávající místní komunikaci šířky 4,50 m a vytváří tak dopravní závadu, zejména při najíždění vozidel pro svoz komunálního odpadu.  Zcela nevyhovující jsou stávající nástupní plochy pro vozidla HZS ZK, které jsou limitovány samotným podélným parkováním. Stávající povrchy  přístupových  chodníků a komunikace jsou v destrukčním stavu a jsou navrženy k opravě.

V rámci projektu jsou navrženy nové plochy pro kolmé parkování směrem do volných zelených ploch celkově ve čtyřech blocích , které respektují zachování vybraných vzrostlých stromů a jejich ochranná pásma. Parkování je určeno pro obyvatele přilehlých bytových domů čp.1192-1197 s  navýšením kapacity parkování o 10 stání. Rovněž je řešena oprava stávajících přístupových chodníků, přemístění ploch pro komunální a tříděný odpad  a opravu obrusné vrstvy komunikace.

Vzhledem ke stísněným podmínkám území , zachování stávajících stromů a požadavku na zkapacitnění  parkování jsou rozměrové parametry komunikací a parkovišť  navrženy na limitních normových hodnotách.

Stávající komunikace /příjezd k parkovacím stáním/ je ponechána ve stávající šířce 4,50 m a je navržena oprava obrusné vrstvy včetně nových obrubníků.  Na komunikaci navazují  kolmé parkovací stání ve čtyřech blocích  v celkovém  počtu P28 - š.2,80 m , dl. 4,50-6,00 m  povrchem ze zasakovací dlažby. Parkovací stání je odvodněno přes propustnou dlažbu do podloží.

Parkovací stání pro imobilní š.3,50 m je navrženo povrchem ze zámkové dlažby.

Je navrženo rovněž přemístění stanoviště komunálního a tříděného odpadu na samostatné plochy  ze zámkové podél komunikace v šířce 1,50 – 2,50 m,  která jsou dobře přístupná pro pěší i svozová vozidla /přímo z místní komunikace/.

Rovněž je řešena oprava stávajících přístupových chodníků ve stávajících plochách a niveletě   a oprava obrusné vrstvy komunikace. Odvodnění komunikace je stávající se zachováním stávající nivelety komunikace.

Význam stavby spočívá zejména ve snížení deficitu parkovacích stání  o 10 stání  a zvýšení bezpečnosti dopravy, se snahou revitalizovat uliční prostor opravou chodníků s materiálovým sjednocením.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Otrokovice                IČ:  00284301,  DIČ:  CZ00284301

náměstí 3.května 1340, 765 23  Otrokovice

Zastoupený                            Bc. Hana Večerková – starostka města

Ve věcech technických         Ing. František Žák – vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Erik Štábl Bc.- vedoucí oddělní investičního

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel  :		       Marcela Sedlářová

Polní 1128, 763 02 Zlín   ,  IČ - 65795954

Sídlo zhotovitele                    nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. 607543000

e-mail – aspk@avonet.cz

Autorizovaný inženýr :       Ing.Kamil Prokůpek

Jetelová 677, 763 14 Zlín 12 IČ -  723 18 481

autorizovaný inženýr dopravních staveb,

č.a.1301623

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty

1  - Komunikace

SO 101     Komunikace, parkovací stání a chodníky

Provozní soubory

Stavba nemá provozní soubory

A.3 Seznam vstupních podkladů

- objednávka investora

- mapový podklad v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV – polohopisné geodetické zaměření

- územní plán  města Otrokovice

- projednání akce v rozpracovanosti se zástupci odborů MÚ , zapracování připomínek