D1.2  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - Identifikační údaje objektu

název stavby

Otrokovice – doplnění parkovacích míst v ul.Kpt.Jaroše

místo stavby

Zastavěná  část  Otrokovic – SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY - ULICE KPT.JAROŠE -   parc. č. 1502/1 ,  1502/ 29

– vlastník město Otrokovice

předmět dokumentace

Nová  trvalá stavba, částečně rekonstrukce .

Účel užívání – plochy pro parkování mimo profil stávající místní komunikace

Předmětem předkládané stavby -  úprava uličního profilu s doplněním kolmých parkovacích stání

Stavba je řešena ve shodě s  podklady uvedenými v části A , B  této projektové dokumentace a dále s těmito zákony a předpisy:

-Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění

-Vyhláška Ministerstva dopravy  č.104/1997 Sb . v platném znění, kterou se provádí

zákon o pozemních komunikacích

-Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

-Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních

komunikacích

-Vyhláška č.398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích

zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace

-Zákon č.275/2002 Sb. „O odpadech“ v platném znění.

-Vyhláška č.381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí v platném znění.

-Vyhláška č.383/2001 Sb.Ministerstva životního prostředí v platném znění

Související normy

-ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí

-ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – část.1

-ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1

-ČSN EN 12 899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3

-ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

-ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – část.1

-ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby

-ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin

-ČSN 73 3050  Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

-ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací

-ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací a změna Z1 normy

-ČSN 73 6114  Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro

navrhování.

-ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Související technické podmínky

-TP 65     Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

-TP 66     Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II.vydání)

-TP 83     Odvodnění vozovek pozemních komunikací

-TP 87     Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

-TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

-TP 169   Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

-TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací

B - Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

V současné době parkují automobily podélně na stávající místní komunikaci šířky 4,50 m a vytváří tak dopravní závadu, zejména při najíždění vozidel pro svoz komunálního odpadu.  Zcela nevyhovující jsou stávající nástupní plochy pro vozidla HZS ZK, které jsou limitovány samotným podélným parkováním. Stávající povrchy  přístupových  chodníků a komunikace jsou v destrukčním stavu a jsou navrženy k opravě.

V rámci projektu jsou navrženy nové plochy pro kolmé parkování směrem do volných zelených ploch , které respektují zachování vybraných vzrostlých stromů a jejich ochranná pásma. Parkování je určeno pro obyvatele přilehlých bytových domů čp.1192-1197 s  navýšením kapacity parkování o 5 stání. Rovněž je řešena oprava stávajících přístupových chodníků, přemístění ploch pro komunální a tříděný odpad  a opravu obrusné vrstvy komunikace.

Vzhledem ke stísněným podmínkám území , zachování stávajících stromů a požadavku na zkapacitnění  parkování jsou rozměrové parametry komunikací a parkovišť  navrženy na limitních normových hodnotách.

Stávající komunikace /příjezd k parkovacím stáním/ je ponechána ve stávající šířce 4,50 m a je navržena oprava obrusné vrstvy včetně nových obrubníků v délce 118,75 m. Návrhová rychlost  50 km/h a intenzita dopravy zůstává stávající. Zvýšení kapacity o 5 stání nemá vliv na zvýšení intenzity dopravy v řešené lokalitě.

Na komunikaci navazují  kolmé parkovací stání  v celkovém  počtu P23 - š.2,80 m , dl. 4,50-6,00 m  povrchem ze zasakovací dlažby. Parkovací stání je odvodněno přes propustnou dlažbu do podloží.

Parkovací stání pro imobilní š.3,50 m je navrženo povrchem ze zámkové dlažby.

Je navrženo rovněž přemístění stanoviště komunálního a tříděného odpadu na samostatné plochy  ze zámkové podél komunikace v šířce 1,50 – 2,50 m,  která jsou dobře přístupná pro pěší i svozová vozidla /přímo z místní komunikace/.

Rovněž je řešena oprava stávajících přístupových chodníků ve stávajících plochách a niveletě   a oprava obrusné vrstvy komunikace. Odvodnění komunikace je stávající se zachováním stávající nivelety komunikace.

Je navržena náhradní výsadba stromů na volných plochách kolem nových parkovacích ploch.

SO 101  KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY

Přípravné práce

-skrývku humózní vrstvy v tl. 150 mm s odvozem na mezideponii

-kácení stromů  listnatých - obvod kmene nad  80 cm – 4ks

- kácení jehličnanů – obvod kmene do 80 cm – 2k  , včetně podrcení větví, odvozu  kmene, likvidace pařezu a zásypu jam po pařezu – 6ks

-odstranění obrusné vrstvy 40 mm asfaltobetonu  komunikací, k recyklaci a odvezení na skládku k dalšímu využití

-rozebrání zpevněných ploch a komunikací  s předpokládanou konstrukcí 300 mm  štěrkodrť,  kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení

-rozebrání chodníků s předpokládanou konstrukcí 40 mmbet. dlažba, 200 mm podkladní

kamenivo , dlažba bude recyklována a uložena na skládku k dalšímu využití, kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení.

-vytrhání obrubníků silničních a chodníkových , obrubníky budou  recyklovány a uloženy na skládce k dalšímu využití

Komunikace vozidlové

V současné době parkují automobily podélně na stávající místní komunikaci šířky 4,50 m a vytváří tak dopravní závadu, zejména při najíždění vozidel pro svoz komunálního odpadu.  Zcela nevyhovující jsou stávající nástupní plochy pro vozidla HZS ZK, které jsou limitovány samotným podélným parkováním.

Stávající komunikace /příjezd k parkovacím stáním/ je ponechána ve stávající šířce 4,50 m a je navržena oprava obrusné vrstvy včetně nových obrubníků v délce úpravy 118,75 m.

Komunikace s volnou šířkou 4,50 m současně plní funkci nástupní plochy pro vozidla HZS ZK.

Oprava obrusné vrstvy komunikace – využití konstrukce

50 mm 	ACO 11+        Asfaltový beton obrusný 	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 			Spojovací postřik asfaltový 		ČSN 736129

Nová konstrukce - točna

50 mm 	ACO 11+        Asfaltový beton obrusný 	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 			Spojovací postřik asfaltový 		ČSN 736129

70  mm 	ACP 16+         Asfaltový beton podkladní         ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

1,5 kg/m2 		             Infiltrační postřik asfaltový 		ČSN 736129

150 mm              ŠDA GE             Štěrkodrť                                               ČSN 73 6126-1

150 mm              ŠDA GE             Štěrkodrť                                               ČSN 73 6126-1

Stávající podkladní konstrukce,  frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm

Ohraničení

Obrubníky oddělující parkovací stání od komunikace  jsou navrženy průřezu 150/150 mm, osazené s převýšením50 mm . Od navazujících zeleně  jsou ohraničeny obrubníky 150/250 mm, osazenými s převýšením 100 mm. Všechny obrubníky jsou osazeny do betonového lože s boční opěrou.

Odvodnění

Odvodnění komunikace je do stávajících uličních vpustí bez úprav.

.

Parkovací stání

V rámci projektu jsou navrženy nové plochy pro kolmé parkování směrem do volných zelených ploch celkově ve čtyřech blocích , které respektují zachování vybraných vzrostlých stromů a jejich ochranná pásma. Parkování je určeno pro obyvatele přilehlých bytových domů čp.1192-1197 s  navýšením kapacity parkování o 5 stání.

Vzhledem ke stísněným podmínkám území , zachování stávajících stromů a požadavku na zkapacitnění  parkování jsou rozměrové parametry komunikací a parkovišť  navrženy na limitních normových hodnotách.

Na komunikaci navazují  kolmé parkovací stání  v celkovém  počtu P25 - š.2,80 m , dl. 4,50-6,00 m  povrchem ze zasakovací dlažby. Parkovací stání je odvodněno přes propustnou dlažbu do podloží.

Parkovací stání pro imobilní š.3,50 m a plocha pro otáčení je navržena povrchem ze zámkové dlažby.

Konstrukce parkovacích stání je navržena dlážděná ze zasakovací propustné dlažby šedé barvy, stání pro imobilní osoby mají konstrukci navrženu ze zámkové barvy šedé barvy. Zámkovou dlažbou červené dlažby je řešeno vyznačení jednotlivých stání.

Celkový počet parkovacích stání  je P 28.

Sklonové poměry

Komunikace je opravena ve stávajících minimálních sklonových hodnotách,  parkovací stání jsou podélně i příčně spádována s vazbou na stávající komunikaci a okolní plochy a terén v minimálních sklonech 0,5-2%,.

Konstrukce

Konstrukce standardních kolmých i podélných stání

80 mm 	DL I              Betonová zasakovací dlažba           ČSN 73 6131-1

40 mm 		      podklad z kameniva fr.4 – 8    	 ČSN 73 6131-1

150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                               ČSN 73 6126-1

150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                               ČSN 73 6126-1

---------------------------------------------------------

420 mm 	CELKEM

Konstrukce stání pro imobilní osoby

80 mm          DL I                Zámková bet.dlažba                              ČSN 73 6131-1

40 mm 		    Podklad z kameniva fr.4 – 8    	ČSN 73 6131-1

150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                               ČSN 73 6126-1

150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                               ČSN 73 6126-1

---------------------------------------------------------

420 mm 	CELKEM

Zámková dlažba je navržena formátu 200/100 mm, u stání pro imobilní osoby šedé barvy

Ohraničení

Obrubníky oddělující parkovací stání od komunikace  jsou navrženy průřezu 150/150 mm, osazené s převýšením 50 mm . Od zeleně chodníků jsou ohraničeny obrubníky 150/250 mm. Všechny obrubníky jsou osazeny do betonového lože s boční opěrou.

Odvodnění

Odvodnění parkovacích stání - povrchová voda bude zasakována přes propustnou dlažbu do spodních vrstev konstrukce a podloží. Na základě ČSN 759010 a TNV 759011 je nutné pro vsakování zajistit  do hloubky min. 1,10m od nivelety nové plochy propustné půdní a horninové prostředí. Konstrukce plochy zahrnuje 0,10m zatravňovací dlažby a  0,32m štěrků, u zbývajících 0,68m bude propustnost prověřena geologickou  sondou. V případě potřeby bude nevyhovující vrstva  nahrazena novou propustnou zeminou.

Chodníky

V rámci úpravy uličního profilu  je řešena oprava stávajících přístupových chodníků k zadním vstupům bytových domů, ve stávajících plochách a niveletě a posun stávajícího chodníku , který zajišťuje přístup od stáv.podélného chodníku u byt.domů 1186-1191 na řešené  parkoviště.

Konstrukce chodníků je navržena dlážděná ze zámkové betonové dlažby . Odvodnění chodníků je na volné plochy zeleně , ohraničení je řešeno chodníkovými obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou, vždy jedna obruba je osazena s převýšením minimálně 60 mm pro vytvoření vodící linie pro imobilní osoby.

Konstrukce

Konstrukce chodníků a ploch pro kontejnery

60 mm 	DL I                Betonová zámková dlažba           ČSN 73 6131-1

40 mm 			Podklad z kameniva fr.4 – 8    	ČSN 73 6131-1

100 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

100 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

---------------------------------------------------------

300 mm 	CELKEM

Odvodnění

Odvodnění chodníků je řešeno příčným spádováním na navazující  plochy.

Ohraničení

Ohraničení je řešeno chodníkovými obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou, vždy jedna obruba je osazena s převýšením minimálně 60 mm pro vytvoření vodící linie pro imobilní osoby. Obrubníky jsou osazeny do betonového lože s boční opěrou.

Plochy pro kontejnery

Je navrženo rovněž přemístění stanoviště komunálního a tříděného odpadu na samostatné plochy  ze zámkové podél komunikace v šířce 1,50 – 2,50 m,  která jsou dobře přístupná pro pěší i svozová vozidla /přímo z místní komunikace/.

Ochrana stávajících inženýrských sítí

Slaboproudé kabely /Cetin/, kabely VO – v souběhu  - uložení do kabelových půlených chrániček – celk.dl. 2x6 m v rozebiratelné konstrukci parkoviště z dlažby, stávající krytí je ponecháno.

C  -  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.

-neřeší se

D  -  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stávající místní komunikace zajišťuje příjezd k navrhovaným parkovacím stáním.

E  -  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Návrh zpevněných ploch včetně jejich konstrukce  - viz kapitola B

F - Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Komunikace je odvodněna do stáv.vpustí, parkovací stání zasakováním do podloží.

Celkové bilance zatížení stokové sítě jsou vyrovnané a respektují stávající stav bez navýšení  - viz B.2.1

G - Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Vodorovné a svislé dopravní značení je řešeno podle  zákona č.13/1997 Sb.v platném znění,  vyhlášky č.104/1997 Sb v platném znění. , zákona č.361/2000 Sb.v platném znění, vyhlášky č. 30/2001 Sb.v platném znění a technických podmínek  TP 65 a TP 133.

Dopravní značky budou provedeny podle ČSN EN 12 899-1 ve velikosti základní. Značky budou provedeny v reflexní úpravě,  osazené na ocelových sloupcích pozinkovaných,  jednoduchých.

Návrh značení:

- Svislé DZ – IP 12 + O1 – 2ks

- Vodorovné -   V12b, symbol O1  v úpravě stříkaného strukturálního plastu

- Stávající dopravní značení B29 a IP10a budou zachovány.

H - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

-neřeší se

I - Vazba na případné technologické vybavení

-neřeší se

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

-neřeší se

K - Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.

Vzhledem k limitům území není doplněn samostatný přístup pro pěší k zadním vstupům  a jejich schodištím. Ten je zajištěn stávající bezbarierově pouze směrem z opačné strany bytových domů k hlavním vstupům.

Chodci se pohybují po okraji slepé komunikace, která slouží pouze jako příjezd parkovištím.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podélný sklon komunikací pěších dosahuje 1,0-2,0 .  Příčný sklon je řešen striktně s hodnotou maximálně 2,00 %. Šířka komunikací pěších je proměnná, minimálně 1,50 m.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška.

Od volných ploch budou komunikace pěší odděleny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými do betonového lože s boční opěrou. Vždy minimálně jedna obruba je osazena s převýšením 60 mm pro vytvoření vodící linie pro nevidomé a slabozraké osoby. U napojení na komunikaci  jsou řešeny varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy v šířce 400 mm, tyto pásy jsou řešeny v rozsahu snížení obrub pod převýšení 80 mm.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

S ohledem na svoji charakteristiku stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením neřeší

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

-komunikace pěší jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný  certifikát a prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně  hodnotu 0,6

-hmatná zámková dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a signální pásy  u

míst pro přecházení.

-veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a

s ním spojenými TN TZÚS.

Vypracovala: M.Sedlářová