10-2  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - Identifikační údaje objektu

název stavby

Otrokovice – regenerace panelového sídliště Trávníky  – 1.etapa – 2.část

místo stavby

Zastavěná  část  Otrokovic – SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY -   parc. č. 1502/1

– vlastník město Otrokovice – ostatní plocha

1.etapa-2.část  se nachází  na území sídliště  na ulici Kpt.Nálepky a Kpt.Jaroše.

předmět dokumentace

Předkládaný projekt řeší 1.etapu regenerace – 2.část  - opravy chodníků a celková rekonstrukce a modernizace hřiště a sportoviště.

B - Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

SO 102.2  CHODNÍKY

Stávající stav:

Stávající přístupové chodníky k bytovým domům a hřištím v řešeném území jsou směrově i šířkově vyhovující.  Nevyhovující je jejich technický stav – původní dlažba 30/30 v destrukčním stavu s absencí prvků pro imobilní a slabozraké bude rozebrána včetně obrubníků a konstrukce.

Přípravné práce:

- rozebrání chodníků s předpokládanou konstrukcí 40 mm bet. dlažba, 250 mm podkladní  kamenivo /písek/ , dlažba bude recyklována a uložena na skládku k dalšímu využití, kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení.

-vytrhání obrubníků  chodníkových , obrubníky budou  recyklovány a uloženy na skládce k dalšímu využití

- odstranění škrabáků před vstupy

- odstranění laviček

Návrh úprav:

V rámci projektu je řešena   oprava  pěších komunikací  k bytovým domům a hřištím v trase a šířce původních chodníků se zajištěním  bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace . U propojovacích chodníků ve vnitroblocích v zeleni jsou navrženy nové plochy pro lavičky.

Oprava řešených chodníků je navržena  z důvodu celkového stavu povrchu, propadlých lokálních míst a tvoření bezodtokových úseků, dále zlepšení celkového vzhledu a materiálového a šířkového  sjednocení.

Šířka chodníků je proměnná, min. š.2,00 m.

Konstrukce chodníků je navržena dlážděná ze zámkové betonové dlažby, ohraničení je řešeno chodníkovými obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou, vždy jedna obruba je osazena s převýšením minimálně 60 mm pro vytvoření vodící linie pro imobilní osoby

Odvodnění

Odvodnění chodníků je řešeno příčným spádováním na plochy zeleně a následné zasakování.

Niveleta

Niveleta nových podélných chodníků bude zvýšena o cca 100-150 mm nad stávající chodníky tak , aby byla upravená niveleta chodníků zvýšena  nad okolní travnatý terén z důvodu odtoku povrchových vod . U vstupů bude niveleta zvýšena o cca 160-180 mm a bude zapuštěn vstupní terénní stupeň před vstupem .

Navazující úpravy

V rámci objektu  budou dále urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice v prů.tl. cca 100 mm – dovoz ornice cca 370 m3  /SO 801/.

V rámci SO 801 Sadové úpravy bude provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav .

Konstrukce

Konstrukce chodníků

60 mm 	DL I                Betonová zámková dlažba           ČSN 73 6131-1

40 mm 			Podklad z kameniva fr.4 – 8    	ČSN 73 6131-1

100 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

100 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

---------------------------------------------------------

300 mm 	CELKEM

- vyrovnávací podkladní vrstva – kamenivo /recyklát/    v tl. cca 150 mm

Ohraničení

Ohraničení je řešeno chodníkovými obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou, vždy jedna obruba je osazena s převýšením minimálně 60 mm pro vytvoření vodící linie pro imobilní osoby. Obrubníky jsou osazeny do betonového lože s boční opěrou.

SO 801.2  SADOVÉ ÚPRAVY

Stávající stav:

V řešeném území je zeleň zastoupena převážně vzrostlými stromy, které byly vysazovány při založení sídliště od 70-80 let minulého století. Tato zeleň byla postupně revitalizována a dosazována.

V rámci 1.etapy-1.části bylo provedeno poměrně značné kácení a  nové výsadby stromů.

Návrh úprav:

V rámci řešeného území 2.části nebudou káceny ani vysazovány žádné  stromy ani keře.

V rámci vegetačních úprav je řešeno dorovnání terénu do výšky nivelety opravovaných chodníků , humusování v prům.tl 100 mm a založení nových trávníků  v rozsahu dle situace. Na humusování bude dovezena ornice – cca 370 m3.  V rámci stavby se žádná  humózní vrstva nesnímá .

Trávníky podél chodníků  budou založeny z nízkých parkových směsí, vzhledem k obvyklým klimatickým podmínkám hydroosevem a budou pravidelně, několikrát ročně koseny.

Následná péče o trávníky bude ukončena po šesté seči.

Ostatní stromy a keře nebudou výstavbou dotčeny.

C  -  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.

- - neřeší se

D  -  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- stávající

E  -  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Návrh zpevněných ploch včetně jejich konstrukce  - viz kapitola B

F - Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění chodníků je řešeno příčným spádováním na plochy zeleně a následné zasakování.

G - Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

- - neřeší se

H - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

-neřeší se

I - Vazba na případné technologické vybavení

-neřeší se

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

-neřeší se

K - Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.

Je navržena bezbariérová úprava u vstupů do bytových domů – úprava zapuštěním schodu před vstupy zvýšením nivelety chodníku.

Na hřiště je doplněn bezbarierový přístup z jedné strany s návazností na stezku pro pěší a cyklisty .

V rámci projektu nejsou řešeny přechody pro chodce ani místa pro přecházení.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podélný sklon komunikací pěších dosahuje 1,0-2,0 .  Příčný sklon je řešen striktně s hodnotou maximálně 2,00 %. Šířka komunikací pěších je proměnná, minimálně 1,50 m.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška.

Od volných ploch budou komunikace pěší odděleny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými do betonového lože s boční opěrou. Vždy minimálně jedna obruba je osazena s převýšením 60 mm pro vytvoření vodící linie pro nevidomé a slabozraké osoby. U napojení na komunikaci  jsou řešeny varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy v šířce 400 mm, tyto pásy jsou řešeny v rozsahu snížení obrub pod převýšení 80 mm.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

S ohledem na svoji charakteristiku stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením neřeší

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

-komunikace pěší jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný  certifikát a prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně  hodnotu 0,6

-hmatná zámková dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a signální pásy  u

míst pro přecházení.

-veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a

s ním spojenými TN TZÚS.

Vypracovala: M.Sedlářová