10-2  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - Identifikační údaje objektu

název stavby

Otrokovice – regenerace panelového sídliště Trávníky  – 1.etapa-2.část

SO 901  SPORTOVIŠTĚ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

místo stavby

Zastavěná  část  Otrokovic – SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY -   parc. č. 1502/1  – kú Kvítkovice

– vlastník město Otrokovice – ostatní plocha

Řešené hřiště se nachází v území mezi ul. Kpt.Nálepky a Kpt.Jaroše.

předmět dokumentace

Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště a sportoviště

B - Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Sportoviště je určeno k základním míčovým  rekreačním sportům- malá kopaná, basket, volejbal…. bude mírně rozměrově upraveno ze stáv.rozměrů na velikost 15,00 x 23,00 m . Stávající poškozený  litý asfalt bude odstraněn a betonový podklad využit pro nový umělý litý povrch. Stáv.oplocení za brankovišti bude odstraněno a odvezeno na dvůr TS k opětovnému použití na jiném hřišti. Nové oplocení v. 4,50 m bude doplněno   basketbalovým košem a  vysazenou brankou.

Plocha stáv.dětského hřiště bude kompletně rozebrána včetně stáv.herních prvků, které budou částečně využity na jiných hřištích. Dle celkové koncepce hřišť bylo určeno řešené hřiště k využití pro workoutové a posilovací cvičení s doplněním o stůl na stolní tenis.  V přímé návaznosti na sportoviště vytvoří funkční celek pro sportovní  aktivity  zejména mládeže. Náhrada za zrušené dětské hřiště bude řešena v navazující etapě v blízkosti jako velké centrální hřiště pro děti.

Návrh řeší základní umístění prvků včetně dodržení bezpečnostní vzdálenosti dopadových zón dle jednotlivých katalogových listů výrobku. Tyto musí být detailně dodrženy s předepsanou přesností. Dopadové zóny jsou navrženy  povrchem  z lité polyuretanové pryže EPDM.  Ostatní zpevněné plochy jsou ze zámkové dlažby a doplněny mobiliářem.

Stávající stav:

Stávající sportoviště je v původním stavu s nevyhovujícím povrchem z litého asfaltu, který je v destrukčním stavu. Oplocení za brankami je  zánovní a bude opětovně využito na jiném hřišti mimo stavbu.

Přípravné práce:

-odstranění obrusné vrstvy 40 mm litého povrchu hřišť , k recyklaci a odvezení na skládku k dalšímu využití

-rozebrání podkladních vrstev s předpokládanou konstrukcí 150 mm  beton /recyklace/ a 150 mm štěrkodrť,  kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení

-rozebrání ploch z kopaného písku – odvoz na skládku

- rozebrání plochy z lité pryže včetně konstrukce

- rozebrání lemu pískoviště a vysoké zdi – beton – recyklace

- odstranění přístřešku a mobiliáře - lavičky

- odstranění herních prvků – lanová průlezka, vahadlová houpačka, branky – na skládku TS k opětovnému využití  ,  pružinové houpadlo – odvoz na skládku

- stávající oplocení bude demontováno a opětovně přesazeno

-vytrhání obrubníků  chodníkových , obrubníky budou  recyklovány a uloženy na skládce k dalšímu využití

Návrh úprav:

Sportoviště:

Je určeno a nalajnováno pro  základní míčové  rekreačním sporty - malá kopaná, basket, volejbal…. bude mírně  upraveno na rozměry 15,00 x 23,00 m . Ze strany od workoutového hřiště bude v oplocení vynechán průchod š. 6,00 m /3 plotové pole/. Stávající poškozený  litý asfalt bude odstraněn a betonový podklad využit pro nový umělý litý povrch. Rovněž budou v bet,podkladu vyvrtány drenážní otvory pro odvodnění litého povrchu do propustného podloží. Hřiště bude lemováno zapuštěným chodníkovým obrubníkem.

Návrh konstrukce umělého litého povrchu :  / zachování stáv.nivelety hřiště/

- pryžový povrch litý     … tl. cca 40 mm – certifikován na v.pádu dle jednotlivých prvků

-  vrchní probarvená litá vrstva EPDM granulát  v tl. min. 10 mm

-  základní tlumící vrstva /předepsaná tl.dle výšky pádu/

- odstranění stáv.obrusné vrstvy z litého asfaltu – tl. 40 mm

- navrtání drenážních prostupů stáv.bet.podkladu

- stáv.bet.podklad

Oplocení:

Stáv.oplocení za brankovišti bude demontováno a odvezeno na skládku TS pro opětovné použití na jiném hřišti .

Nové oplocení kolem celého hřiště s vynecháním průchodu je navrženo jako kombinované, tzn. v dolní polovině jako systém rámového pletiva upevněného mezi sloupky (do výšky 2m) a v horní polovině je natažena ochranná síť (od 2 do 4,5m). Součástí oplocení budou i pevně zabudované sportovní branky o rozměrech 2,5x2,0x1,0 m.

Sloupy jsou z jeckelu 120x60x3mm se zavařeným kovovým víčkem (bez hran) n. velmi pevně natlučenou plastovou zátkou (krytem, víčkem). Sloupy jsou ukotveny v betonovém základu velikosti 30x30x120 cm . Rohové sloupy jsou v horních částech (ve výšce 2 – 4,5 m) zpevněny šikmými výztuhami.

Rám je z úhelníkového profilu L /50x30x4mm/, uprostřed s vodorovnou vzpěrou pro zpevnění, výplň z pletiva s lisovaným okem 50x50mm o síle drátu 4mm /proplétané pletivo jednostranně hladké/. Výška rámu je 200 cm, délka cca 200 cm – viz schema  /dle roztečí mezi sloupky – lze upravit podle celkové  délky a tvaru oplocení/. Rám bude osazen 10cm nad zemí .

Na horní část sloupů je připevněna ochranná polypropylénová síť výšky 2,5m. Polypropylénová ochranná síť zelené barvy, velikosti ok 45 mm, síle materiálu 4 mm, je natažena na ocelovém lanku ve výšce 2,5 m nad kovovým rámem – tzn. v celkové výšce 4,5 m nad zemí. Druhé ocelové lanko pro přichycení sítě je nataženo ve výšce 3 m nad zemí.

Herní branky budou z boční a  horní strany uzavřeny v rozměru 2,50 x 1,00 m s výplní  - ocel.lanka / omezení hlučnosti/. Nad oběma herními brankami je konstrukce doplněna o výztuhy a předsazená ramena (výložníky) pro basketbalové koše.

Všechny díly oplocení musí být zpracovány tak, aby hlavně z vnitřní strany hřiště nebyly ostré hrany. Oplocení bude žárově pozinkováno.

Workoutové hřiště :

Plocha stáv.dětského hřiště bude kompletně rozebrána včetně stáv.herních prvků, které budou částečně využity na jiných hřištích. Dle celkové koncepce hřišť bylo určeno řešené hřiště k využití pro workoutové a posilovací cvičení s doplněním o stůl na stolní tenis.  V přímé návaznosti na sportoviště vytvoří funkční celek pro sportovní  aktivity  zejména mládeže. Náhrada za zrušené dětské hřiště bude řešena v navazující etapě v blízkosti jako velké centrální hřiště pro děti.

Návrh řeší základní umístění prvků včetně dodržení bezpečnostní vzdálenosti dopadových zón dle jednotlivých katalogových listů výrobku. Tyto musí být detailně dodrženy s předepsanou přesností.

Herní plocha – dopadové zóny jsou navrženy  povrchem  z lité polyuretanové pryže EPDM.  U tohoto povrchu je nutno dodržet požadované tloušťky dle konkrétní výšky pádu a rozsahu ploch dle ČSN EN 1177 /viz schéma herních prvků/. Bezpečnostní povrch musí být certifikován a vykazovat potřebné parametry kritické výšky pádu HIC 1000 .

Návrh konstrukce umělého litého povrchu :

- pryžový povrch litý     … tl. cca 40-60 mm – certifikován na v.pádu dle jednotlivých prvků

-  vrchní probarvená litá vrstva EPDM granulát  v tl. min. 10 mm

-  základní tlumící vrstva /předepsaná tl.dle výšky pádu/

- vyrovnávací podklad z kameniva frl.0-16  ….      tl.50 mm

- kamenivo fr.16-32       ….  tl.200 mm

Celkem  …. 300 mm

Vybavení hřiště:

W1 – street workoutová sestava - je navržena jako komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její využití pro venkovní fitness park, posilování, strečing a protahování, formování postavy a zvyšování fyzické kondice.

W2 – Trenažér na zavěšování – cross trénink

W3 – zapuštěná trampolína s kotoučem

W4 -  stupátka – cross trénink

Posilovací fitnes stroje pro venkovní cvičení – kardio zóna :

F1  - trenažér – kolo

F2  - trenažér – běh

F3 -  trenažér - ruce

Stůl na stolní tenis – pevná konstrukce – hrací deska z odolného materiálu HPL.

Vybrané prvky musí respektovat návrh dle katalogových schemat.

Mezi jednotlivými plochami z lité pryže, vymezující daný funkční prostor ,  dále kolem mobiliáře a stolního tenisu , bude zpevněná plocha ze zámkové dlažby . Navazuje ze tří stran na stávající přístupové chodníky.

Konstrukce chodníků – zámková dlažba :

Dlažba ze zámkové betonové dlažby  DL I  šedá 100/200       tl.  60 mm      ČSN 736131-1

Loža z kameniva fr.4 - 8                                        tl . 40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDB GE      tl .200 mm    ČSN 73 61 26-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM                                         tl. 300 mm

Ohraničení

Ohraničení hřiště a chodníků je navrženo z chodníkových zapuštěných obrubníků osazenými do betonového lože s boční opěrou.

Odvodnění

Odvodnění hřiště je přes propustnou vrstvu lité pryže do spodních propustných konstrukčních vrstev a zasakováním. Odvodnění chodníků je řešeno příčným spádováním na volné plochy zeleně a následným zasakováním.

Mobiliář

Hřiště bude doplněno  mobiliářem z jedné modelové řady -  lavičky s opěradly i bez opěradel , stůl, stojany na kola, odpadkový koš. Materiál  - kovové konstrukce opatřeny vypalovacím lakem v šedé barvě RAL /upřesněno před realizací/ , sedací prvky z tropického dřeva – viz katalogové schema výrobků.

Navazující úpravy

V rámci objektu  budou dále urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice .

V rámci SO 801 Sadové úpravy bude provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav a výsadba stromů.

Vypracovala: M.Sedlářová