# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

1.  Úvod  :

Projekt zdravotní techniky řeší úpravu stávajících rozvodů studené a teplé vody a kanalizace prostoru v 1.NP objektu Sportovního areálu Baťov v Otrokovicích.

Ve stávajícím prostoru 1.NP budou provedeny stavební úpravy za účelem vzniku nové tělocvičny s novými šatnami a sociálním zařízením a úpravy stávajícího prostoru rehabilitace a masáží.

Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy v měřítku 1:50 s novou dispozicí, projekt zdravotní techniky z roku 2011 a připomínky investora.

2.  Seznam  dokumentace  :

D.1.4.1 – 01  Technická zpráva				  1 x A4  -  4 ks

D.1.4.1 – 02  Půdorys  1.NP – nový stav			12 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 03  Půdorys  1.NP – demontáž			12 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 04  Půdorys  1.PP – úpravy kanalizace		12 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 05  Schéma kanalizace				  4 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 06  Schéma vody					  3 x A4  -  1 ks

3.  Kanalizace  - stávající stav a demontáže :

Ve stávajícím prostoru 1.NP budou demontovány stávající masážní vany, whirpool a ochlazovací bazének stávající rehabilitace. Od demontovaných zařízení bude provedena demontáž stávající kanalizace v prostoru 1.PP a zčásti v prostoru 1.PP, kde je stávající zavěšená kanalizace. Po demontáži bude stávající potrubí opatřeno zátkou.

V severní části 1.NP je situovaná klubovna se sociálním zařízení. Zde budou zdemontovány sprchy, klozety, umývadla a kuchyňská linka s dřezem včetně stávajícího připojovacího potrubí, které je vedené ve stěnách a příčkách.

Stávající kanalizace je z trub plastových hrdlových, potrubí ležaté kanalizace je z trub odpadních plastových hrdlových.

4.  Kanalizace  -  nový  stav  :

V rámci stavebních úprav v 1.NP je navržena nová odpočinková místnost se saunou a dvěma sprchami v prostoru stávající rehabilitace, nové sociální zařízení u kanceláře správce sauny a úprava stávajících sprch. Nové potrubí splaškové kanalizace od nových zařizovacích předmětů a sprchových vpustí bude vedené do 1.PP, kde bude napojeno na stávající zavěšené potrubí splaškové kanalizace.

V prostoru stávající klubovny je navržena nová tělocvična včetně zázemí se sociálním zařízením, šatnou a kanceláří. Nové zařizovací předměty budou napojeny novým připojovacím potrubím do nových stoupaček splaškové kanalizace. Nové potrubí stoupaček splaškové kanalizace a nové potrubí od sprchových vpustí bude vedené do 1.PP, kde bude napojené do nového zavěšeného potrubí pod stropem 1.PP. Nové potrubí bude napojeno do stávajícího potrubí splaškové kanalizace pod stropem 1.PP. Nové stoupačky budou ukončeny větrací hlavicí nad střechou objektu, případně přivětrávacím ventilem pod střechou v podhledu.

Nové svislé odpady a zavěšená splašková kanalizace jsou navrženy z plastových trub hrdlových ( HT systém ). Jednotlivé nové zařizovací předměty budou napojeny na odpady přes zápachové uzávěrky. Na svislých odpadech budou rozmístěny čisticí kusy podle projektové dokumentace.

5.  Vodovod  –  stávající  stav  :

Pro stávající sociální zařízení v prostoru 1.NP je přivedeno potrubí studené a teplé vody stávajícími stoupačkami z 1.PP. Ze stávajících stoupaček je napojeno stávající připojovací potrubí studené a teplé vody, které je vedené ke stávajícím jednotlivým zařizovacím předmětům. Masážní vany, whirpool a ochlazovací bazének jsou napojeny potrubím studené vody přímo z prostoru 1.PP.

Připojovací potrubí studené a teplé vody je vedené ve stěně, případně v příčkách. Stávající rozvody studené a teplé vody jsou z trubek vícevrstvých plastových.

V rámci stavebních úprav bude stávající potrubí studené a teplé vody zdemontováno včetně stávajících armatur a tepelné izolace.

6.  Vodovod  –  nový  stav  :

Pro nové sprchy na sociálním zařízení a výlevku jsou navrženy nové rozvody studené a teplé vody, které budou napojeny na stávající potrubí stoupačky V1, která je vedena z 1.PP. Nové potrubí bude vedené zčásti pod stropem 1.NP a z části ve stěně.

Pro nové sprchy u sauny, klozet a umývadlo u kanceláře jsou navrženy nové rozvody studené a teplé vody, které budou napojeny na stávající potrubí stoupačky V2. Nové potrubí bude vedené ve stěně.

Pro nové sociální zařízení u tělocvičny jaou navrženy nové rozvody studené a teplé vody a cirkulace teplé vody, které budou napojeny na stávající potrubí stoupačky V3. Nové potrubí bude vedené pod stropem 1.NP v podhledu. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou navrženy ve stěně, případně v příčkách.

Nové rozvody potrubí studené a teplé vody jsou navrženy z trubek plastových. Potrubí ve stěnách a v příčkách bude izolováno návlekovou pěnovou izolací tl. 10 mm. Potrubí studené vody vedené volně pod stropem bude opatřeno tepelnou izolací Armaflex tl. 13 mm, potrubí teplé vody vedené volně pod stropem bude opatřeno tepelnou  izolací tl. 25-30mm.

7.  Zařizovací  předměty  :

Nové zařizovací předměty jsou navrženy běžné tuzemské výroby, střední třída standardu. V projektu jsou navrženy závěsné klozety s nosnou konstrukcí a zabudovanou splachovací nádržkou. Umývadla jsou navržena keramická s umývadlovou stojánkovou pákovou baterií a umývadlovou zápachovou uzávěrkou. V úklidové místnosti je navržena keramická výlevka s mřížkou a splachovací nádržkou. U výlevky je navržena nástěnná páková baterie. U sprch je navržena podlahová vpust a sprchová podmítková směšovací baterie a sprchová hlavice v provedení antivandal. Každá sprcha u sauny je doplněna o výtokový ventil pro napouštění ochlazovacího kbelíku u každé sprchy. Sprcha u úklidové místnosti je doplněna o sprchu pro tělesně postižené. Sprcha je navržena se sprchovou podlahovou vpustí ( poloha v podlaze podle projektu interiéru ). U sprchy je navržena sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou s ruční sprchou a tyčí. Sprcha bude doplněna o sklopnou sprchovou sedačku a sprchové nerezové madlo. Sprchy na sociálním zařízení u tělocvičny jsou navrženy s podlahovou vpustí a podmítkovou směšovací baterií doplněnou o sprchovu sadu s ruční sprchou.

Rozmístění zařizovacích předmětů bude provedeno podle pokynů investora a je zakótováno ve stavebních výkresech. Před objednáním a instalací zařizovacích předmětů je nutná konzultace s architektem a odsouhlasení zařizovací předmětů s investorem !!

8.  Bezpečnost práce

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Vypracoval :  ing. Variš

Tel. 603 836 250