Realizace energetických úspor metodou EPC

Příloha č. 24

Realizace energetických úspor metodou EPC v budově DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168

| Datum provedení: | 13.3.2024 |
| --- | --- |

| Zpracovatelé: |  |
| --- | --- |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice 1 ks – Archív VEC |

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Identifikace	2

2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

2.1	Vstupní podklady	3

2.2	Základní údaje o předmětu	4

2.3	Energetické vstupy	6

2.3.1	Základní údaje o energetických vstupech	6

2.4	Referenční spotřeby a ceny	8

2.5	Objekt	8

2.6	Technické zařízení budovy	9

Identifikační údaje

Identifikace

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228 e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

| ZPRACOVATELÉ |  |
| --- | --- |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

| IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU |  |
| --- | --- |
| Název objektu | DDM Sluníčko (administrativa) |
| Umístění (adresa) | tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice |

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu
a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny, zemního plynu a vody

- Elektro revize

Pokud není v uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 212 |
| --- | --- |
| Obec: | Otrokovice [585599] |
| Katastrální území: | Kvítkovice u Otrokovic [716766] |
| Číslo LV: | 4405 |
| Výměra [m2]: | 480 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Kvítkovice [116769]; č. p. 168; stavba občanského vybavení |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 212 |
| Stavební objekt: | č. p. 168 |
| Ulice: | tř. Osvobození |
| Adresní místa: | tř. Osvobození č. p. 168 |

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Provoz |
| Dům dětí a mládeže | Občanská vybavenost | Po - Pá 8:00 -18:00 |

Tab. č. 1 – Využití a provoz prostor objektu

Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ne |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 – Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující  kapitole.

Základní údaje o energetických vstupech

- Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie v objektu je uvedena v následujících tabulkách.

| Spotřeba elektrické energie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2019 | 2021 |
|  | MWh | MWh |
| Leden | 0,82 | 0,78 |
| Únor | 1,01 | 0,64 |
| Březen | 0,79 | 0,86 |
| Duben | 0,79 | 0,75 |
| Květen | 0,79 | 0,89 |
| Červen | 0,52 | 0,55 |
| Červenec | 0,00 | 0,40 |
| Srpen | 0,46 | 0,33 |
| Září | 0,46 | 0,64 |
| Říjen | 2,05 | 0,70 |
| Listopad | 1,05 | 1,01 |
| Prosinec | 0,91 | 0,94 |
| Celkem | 9,6 | 8,5 |

Tab. č. 3 – Spotřeba elektrické energie

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 9,6 | 4 100,3 | 39,5 |
| 2021 | 8,5 | 4 504,5 | 38,2 |
| 2022 | 9,2 | 4 932,2 | 45,4 |
| Průměr | 9,1 | 4 512,3 | 41,1 |

Tab. č. 4 – Celková spotřeba a náklady na EE

- Zemní plyn

Spotřeba plynu je uvedena v následující tabulce. Zemní plyn je využit pro přípravu teplé vody a pro vytápění. Spotřeba je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Celkové náklady |
|  | MWhv/rok | Kč/MWhv | tis. Kč/rok |
| 2020 | 63,7 | 814,6 | 51,9 |
| 2021 | 72,1 | 802,8 | 57,9 |
| 2022 | 56,5 | 989,9 | 55,9 |
| Průměr | 64,1 | 869,1 | 55,2 |

Tab. č. 5 – Roční spotřeby a náklady na ZP

- Voda

Objekt je připojen na veřejný rozvod vody, spotřeba vody je uvedena níže.

| Spotřeba vody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2019 | 2021 |
|  | m3 | m3 |
| Leden | 13,0 | 7,0 |
| Únor | 17,0 | 6,0 |
| Březen | 5,0 | 9,0 |
| Duben | 11,0 | 6,0 |
| Květen | 10,0 | 9,0 |
| Červen | 7,0 | 8,0 |
| Červenec | 0,0 | 9,0 |
| Srpen | 7,0 | 12,0 |
| Září | 7,0 | 12,0 |
| Říjen | 32,0 | 13,0 |
| Listopad | 13,0 | 25,0 |
| Prosinec | 8,0 | 9,0 |
| Celkem | 130,0 | 125,0 |

Tab. č. 6 – Spotřeba vody

| Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Jednotková cena | Celkové náklady |
|  | m3/rok | Kč/m3 | tis. Kč/rok |
| 2019 | 130,0 | 79,7 | 10,4 |
| 2021 | 125,0 | 82,2 | 10,3 |
| 2022 | 259,0 | 85,9 | 22,2 |
| Průměr | 171,3 | 82,6 | 14,3 |

Tab. č. 7 – Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné

Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a  ceny.  Spotřeby vody a elektrické energie byly vypočteny průměrem z uvedených let. Spotřeba zemního plynu se skládá ze spotřeby na vytápění (90 %) a přípravu teplé  vody (10 %), spotřeba tepla na vytápění byla přepočtena pomocí denostupňů z roku 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 9,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 75,3 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 60,2 |
| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 167,2 |
| Voda |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | m3/rok | 171,3 |
| Jednotková cena | Kč/m3 | 115,9 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 19,9 |

Tab. č. 8 – Referenční spotřeby a ceny

Objekt

Objekt se nachází na ulici tř. Osvobození. Severní stěna objektu je částečně kryta přilehlým objektem. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepen. Ve sklepě je umístěna kotelna se zdrojem tepla a s centrální přípravou teplé vody. V jednotlivých patrech jsou místnosti s hernami, třídami a kluby včetně sociálního zázemí. Patra jsou propojena centrálním schodištěm. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu má sedlový charakter a plechovou krytinu.

Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | přímotopný plynový ohřívač vody QUANTUM (8,4kW) |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | dva nekondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 170 kW |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | převážně LED osvětlení |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 9 – Technické zařízení budovy