Realizace energetických úspor metodou EPC

Příloha č. 4

Realizace energetických úspor metodou EPC v budově BD, 
Školní 1299

| Datum provedení: | 12.3.2024 |
| --- | --- |

| Zpracovatelé: |  |
| --- | --- |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice 1 ks – Archív VEC |

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Identifikace	2

2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

2.1	Vstupní podklady	3

2.2	Základní údaje o předmětu	4

2.3	Energetické vstupy	6

2.3.1	Základní údaje o energetických vstupech	6

2.4	Referenční spotřeby a ceny	6

2.5	Objekt	7

2.6	Technické zařízení budovy	7

Identifikační údaje

Identifikace

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228 e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

| ZPRACOVATELÉ |  |
| --- | --- |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

| IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Bytový dům |
| Umístění (adresa) | Školní 1299, 765 02 Otrokovice |

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- PENB, EŠOB

- Spotřeba tepla a elektrické energie

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 1920 |
| --- | --- |
| Obec: | Otrokovice [585599] |
| Katastrální území: | Otrokovice [716731] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 1122 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Otrokovice [412180]; č. p. 1299; stavba občanského vybavení |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 1920 |
| Stavební objekt: | č. p. 1299 |
| Ulice: | Školní |
| Adresní místa: | Školní č. p. 1299 |

Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Bytový dům | Obytný objekt | Nepřetržitá |

Tab. č. 1 – Využití a provoz prostor objektu

Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 – Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následujících kapitole.

Základní údaje o energetických vstupech

- Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 374,0 | 552,1 | 758,6 |
| 2021 | 1 500,8 | 566,7 | 850,5 |
| 2022 | 1 307,0 | 755,2 | 987,0 |
| Průměr | 1 393,9 | 624,6 | 865,3 |

Tab. č. 3 – Celková spotřeba a náklady na teplo

- Elektrická energie

Celková spotřeba elektrické energie na provoz výtahů a osvětlení je 11,6 MWh/rok (rok 2023).

Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce je uvedena referenční spotřeba a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %).

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 11,6 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 95,9 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 387,6 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 405,8 |

Tab. č. 4 – Referenční spotřeby a cena

Objekt

Objekt se nachází na ulici Školní. Jedná se o samostatně stojící objekt se šesti nadzemními podlažími sloužícími k bydlení. Objekt je napojen na SZTE. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá a má živičnou krytinu.

Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová/litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | žárovky, LED |
| Regulace | ruční |