1 – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 – Údaje o stavbě

Název stavby   :

OTROKOVICE – OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI NA ULIČCE

Místo stavby     :     Otrokovice – ul. Na Uličce – uliční profil zastavěné části

p.č.66/1 a 66/5

Kraj                                           Zlínský

Katastrální území                   Otrokovice

Předmět dokumentace  :

Je navržena oprava havarijního stavu chodníku v souběhu s komunikací a částečně přístupových chodníků k byt.domům, včetně dvou ploch pro komunální a tříděný odpad.

Údaje o stavebníkovi

Město Otrokovice                IČ:  00284301,  DIČ:  CZ00284301

náměstí 3.května 1340, 765 23  Otrokovice

Zastoupený                            Bc. Hana Večerková – starostka města

Ve věcech technických         Ing. Erik Štábl Bc. – vedoucí odboru rozvoje města

Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant                               Marcela Sedlářová, projektová kancelář

Polní 1128, 763 02  Zlín-Malenovice

IČ – 65795954, DIČ – CZ 6858101019

Adresa pro doručování            nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín,

tel. – 577 210 627,   e-mail – aspk@avonet.cz

Autorizovaný inženýr :        Ing.Kamil Prokůpek

Jetelová 677, 763 14 Zlín 12 IČ -  723 18 481

autorizovaný inženýr dopravních staveb,

Seznam vstupních podkladů

- objednávka investora

- mapový podklad  JDTM

2 - Základní technický popis stavby

Stavební objekty

SO 101   CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stávající stav:

Směrové řešení stáv.chodníků a ploch pro odpady je vyhovující a bude respektováno.

Přípravné práce :

- odstranění obrusné  vrstvy tl.40 mm z asfaltobetonu  podél obrubníků , k recyklaci k dalšímu využití

-  rozebrání chodníků povrchem z  litého asfaltu , včetně bet.podkladu tl. 150 mm

- rozebrání plochy pro kontejneru – beton tl. 200 mm

- rozebrání chodníků ze zámk. dlažby včetně konstrukce  -  dlažba bude recyklována a uložena na skládku k dalšímu využití, kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení

- rozebrání plochy vjezdu v místě chodníku -litý asfalt včetně bet.podkladu

- vytrhání obrubníků silničních a chodníkových , obrubníky budou  recyklovány a uloženy na skládce k dalšímu využití

-  kácení živého plotu kolem kontejnerů v dl. Cca 2 x 25 m z důvodu osazení zástěn

Navrhované úpravy:

Je navržena oprava havarijního stavu chodníku š.2,15 m v souběhu s komunikací a částečně přístupových chodníků š.2,0 m k byt.domům, včetně dvou ploch pro komunální a tříděný odpad rozměrů cca 5,10 x 6,45 m.

Konstrukce chodníků – zámková dlažba :

Dlažba ze zámkové betonové dlažby  DL I  šedá 100/200       tl.  60 mm      ČSN 736131-1

Loža z kameniva fr.4 - 8                                        tl . 40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDB GE      tl .300 mm    ČSN 73 61 26-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM                                         tl. 400 mm

Stávající konstrukce chodníků a plochy pro kontejnery bude odstraněna.

Ohraničení chodníků chodníkovým obrubníkem 100/150/1000 mm, podél komunikace silniční obrubník včetně  přesazení jednořádku ze žulové kostky a nové obrusné vrstvy v š.0,50 m. V místě vjezdů bude osazen zapuštěný silniční obrubník.

Výškové řešení respektuje stávající stav a navazuje na niveletu navazujících chodníků .

Odvodnění je stávající - zajištěno příčným vyspádováním 2% na komunikaci a okolní travnatý terén s následným vsakováním.

Pohledové  zástěny

Kolem kontejnerových nádob jsou  navrženy zástěny jednotného typu jako na ostatních plochách pro odpady na území města.

Jedná se o dvě konstrukce rozměrů 4,50 x 6,00 x 1,50 m . Nosná část z ocelové konstrukce z jackl profilů, opláštění tahokovem – viz detailní schema .

Kotvení konstrukce povrchově na dlažbu přes plotny chemickými kotvami bez základů.

Vegetační úpravy

V rámci vegetačních úprav je řešeno dorovnání terénu , humusování dle potřeby a založení nových trávníků v nezbytném rozsahu za novými plochami.

Zlín, 4.2024                                                                                             M.Sedlářová