10-2  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA – změna č. 1

A - Identifikační údaje objektu

název stavby

OTROKOVICE , TŘÍDA T.BATI-CHODNÍK U SPŠ

místo stavby

Zastavěná  část  Otrokovic –   Tř.T.Bati  u objektů SPŠ Otrokovice

- vlastník  - Město Otrokovice  - parc.č.3367/40

-  vlastník – Zlínský kraj , Tř.T.Bati 21, Zlín – hospodaření se svěřeným majetkem kraje – SPŠ Otrokovice, Tř.T.Bati 1266, Otrokovice  -  ostatní plocha – parc.č.    3367/26

předmět dokumentace

Jedná se o opravu stávajícího chodníku v dl.186 m v destrukčním stavu se stranovým posunem směrem od vzrostlých stromů. Posun chodníku vyvolá rovněž přeložku veřejného osvětlení a kácení živého plotu.

Účel užívání a předmětem předkládané stavby je oprava chodníku včetně  souvisejících bezbariérových úprav .

Význam stavby spočívá v zajištění bezpečnosti  chodců.

B - Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

SO 101      CHODNÍK

V rámci projektu je řešen návrh opravy chodníku , který je v současné době v destrukčním stavu.

Na začátku úseku opravy navazuje na stávající chodník na pozemku vlastníků bytového domu č.p.1884, případná oprava a převod pozemku pod chodníkem do vlastnictví města bude řešena samostatně.

Na konci úseku navazuje řešený chodník na nový chodník u sportovní haly, který byl realizován v roce 2023.

Stávající stav:

Stávající chodník podél silnice III/367 46 je  v destrukčním stavu povrchem z původních bet.dlaždic 30/30. Na něj navazují  přístupové chodníky ke vstupům do objektu SPŠ, které byly v roce 2023 částečně opraveny.

Mezi chodníkem a silnicí je stávající alej topolů, které budou ponechány , z opačné strany živý plot určen k odstranění.

Přípravné práce:

- skrývku humózní vrstvy v tl. 150 mm s odvozem na mezideponii

- odstranění obrusné  vrstvy tl.40 mm asfaltobetonu  podél obrubníků , k recyklaci k dalšímu využití

- rozebrání

- rozebrání chodníku z dlažby 30/30 včetně konstrukce  -  dlažba bude recyklována a uložena na skládku k dalšímu využití, kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení

- rozebrání části navazujícího parkoviště ze zatravňovací  dlažby včetně konstrukce  - dlažba bude recyklována a uložena na skládku k dalšímu využití, kamenivo předáno oprávněné osobě k uložení

- rozebrání navazujícího chodníku a parkoviště – využití konstrukce a dlažby

- vytrhání obrubníků silničních a chodníkových , obrubníky budou  recyklovány a uloženy na skládce k dalšímu využití

-  kácení živého plotu v dl. Cca 120 m – v celk. ploše 84 m2 – na povolení kácení

Návrh:

Stávající chodník š.2,00 m bude z důvodu požadavku městské zeleně posunut směrem od kmenů stávajících vzrostlých topolů ve vzdál.min. 1,90 m od osy stromů – tzn o š.1,20 m.   V ochranném pásmu kořenového systému bude nařízen ruční výkop.

Křižování chodníku s komunikacemi bude formou místa pro přecházení – zapuštěný obrubník a podélně varovný pás. Podél obrubníků budou zařezány živičné vrstvy a v š.1 m nová obrusná a ložná vrstva.

Navazující přístupové chodníky budou v nezbytném rozsahu napojení předlážděny.

Konstrukce chodníku – nová konstrukce

80 mm 	DL I              Betonová zámková dlažba šedá        ČSN 73 6131-1

40 mm 		      Podklad z kameniva fr.4 – 8    	ČSN 73 6131-1

150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

---------------------------------------------------------

420 mm 	CELKEM

Konstrukce chodníku – předláždění s využitím stáv.dlažby

80 mm 	DL I              Betonová zámková dlažba  /dlažba 30/30/ -stávající         ČSN 73 6131-1

40 mm 		      Podklad z kameniva fr.4 – 8    	ČSN 73 6131-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stávající konstrukce, rozebrání stáv.dlažby

Komunikace – nová obrusná a ložná vrstva  – podél obrubníků  v napojovacím  oblouku

40 mm 	ACO 11+        Asfaltový beton obrusný 	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 			Spojovací postřik asfaltový 		ČSN 736129

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stávající podkladní konstrukce,  frézování vrchní  obrusné vrstvy tl.40 mm

Ohraničení

Ohraničení chodníku chodníkovými obrubníky 100/250/1000 mm, jednostranně zapuštěný /odvodnění na okolní terén/ / a z jedné strany  převýšení 60 mm – u stromů /vodící linie/.

V místě míst pro přecházení  jsou nájezdové obrubníky 150/150/1 000 mm s převýšením 20 mm.

Všechny obrubníky jsou osazeny do betonového lože s boční opěrou.

Odvodnění

Odvodnění chodníků je jednostranným vyspádováním přes zapuštěný obrubník na okolní travnatý terén a zasakováno bez navýšení zatížení stokové sítě.

Sklonové poměry

Chodníky jsou  podélně spádovány s vazbou na stávající  chodníky s minimálním podélným sklonem. Příčný sklon je  2,00%.

Navazující úpravy

V rámci  stavby  budou urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice a provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav. S výsadbami se neuvažuje.

C  -  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.

-neřeší se

D  -  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Chodníky navazují na nový přechod přes místní komunikaci Ul. Školní.

E  -  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Návrh zpevněných ploch včetně jejich konstrukce  - viz kapitola B

F - Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Jedná se o stavbu bez navýšení zatížení stokové sítě města. Stávající způsob odvodnění bude zachován.

Zásady stáv. odvodnění budou respektovány, nedojde k navýšení zpevněných ploch odvodněných do kanalizace.

G - Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

- Neřeší se

H - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

-neřeší se

I - Vazba na případné technologické vybavení

-neřeší se

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

-neřeší se

K - Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podélný sklon komunikací pro pěší dosahuje 0,5 – 2,0 %.  Příčný sklon je řešen striktně s hodnotou maximálně 2,00 %. Šířka chodníku je min.1,50 m. U  míst pro přecházení jsou silniční obruby zapuštěné na převýšení maximálně 20 mm .

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška.

U navazujících nově navrhovaných chodníků  bude vždy minimálně jedna obruba osazena s převýšením 60 mm pro vytvoření vodící linie pro nevidomé a slabozraké osoby.

U místa pro přecházení jsou navrženy varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy v šířce 400 mm, tyto pásy jsou řešeny v rozsahu snížení obrub pod převýšení 80 mm.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

-komunikace pěší jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný  certifikát a prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně  hodnotu 0,6

-hmatná zámková dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a signální pásy  u

míst pro přecházení.

-veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a

s ním spojenými TN TZÚS.

Vypracovala: M.Sedlářová