OBSAH   PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE

1/		SCHVALOVACÍ  LIST

2/		TECHNICKÁ  ZPRÁVA

3/		VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE :

02	Situační výkres

1/    SCHVALOVACÍ  LIST

Název akce	:	ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY – LÁVKA LP2 PŘES DŘEVNICI – VÝSTAVBA NOVÉ LÁVKY, VČ. REALIZACE PŘÍPOJENÍ PÁTEŘNÍCH CYKLOSTEZEK

Stavební objekt			:	SO 462 SDĚLOVACÍ VEDENÍ VODAFONE

Investor						:	Město Otrokovice

Projektant					:	Ing. Petr Míka

Kontrola za dodavatele	:    Ing. Petr Míka

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření investora

2/  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ÚVOD

Předmětem projektu jsou dvě etapy přeložení kabelu VODAFONE, který je veden v lávce přes řeku Dřevnici. Lávka bude podrobena rekonstrukci, bude provedena nová lávka a bude také provedeno napojení lávky na páteřní cyklostezky a proto  je nutné tento kabel přeložit, aby nedošlo k jeho poškození během stavebních prací.

Technické řešení

Přeložení bude provedeno ve dvou dílčích etapách. 1. etapa bude provizorní přeložka, která bude sloužit k vymístění kabelu mimo staveniště po dobu provádění stavebních prací a 2. etapy bude finální umístění kabelu zpět do chráničky v lávce – tedy do původní trasy.

- Etapa:

Řešený kabel VODAFONE vede přes řešenou lávku směrem od objektu Otrokovické Besedy k ulici Nádražní u otrokovické polikliniky, kabel je veden po parcelách 190/7, 190/1, 3747, 190/6, 228/4, 228/3. Kabely je tedy nutné přeložit jednak v celé délce konstrukce lávky, tak i pod komunikací a napojením páteřních cyklostezek, které jsou také předmětem stavby.

Kabel bude na hranicích řešené kolize se stavbou přerušeny a pomocí kabelových spojek propojen s nově instalovaným kabelem, který bude položen v upravené požadované trase a požadované hloubky pod řešenou komunikací a napojením páteřních cyklostezek. Kabel bude veden po parcele č. 190/6, pak přejde na p.č. 2352/7, kde vystoupá ke sloupu, který bude instalován pro účely dočasné přeložky a odkud bude kabel formou závěsného lanového převěsu veden ke sloupu na druhé straně řeky Dřevnice na p.č. 2356/6, kde kabel sestoupí do země a bude veden přes p.č. 3749 a 2352/22 a na p. č. 228/4, kde bude pomocí kabelové spojky připojen ke stávající kabelové trase.

Sloupy pro závěsnou trasu dočasné přeložky budou instalovány pouze jako dočasné a po dokončení finální trasy přeložky budou demontovány.

- Etapa

Ve druhé etapě bude provizorně přeložený kabel odpojen a demontován, na hranicích řešeného území bude stávající kabel „vyfouknut“ ze stávající mikrotrubičky a následně bude celá páteřní optická trasa VODAFONE propojena novým optickým kabelem tak, že bude vytvořen nový přímý páteřní propoj bez jakýchkoliv spojek.  Kabel bude veden tak, že ve stávajících trasách v neřešeném území bude kabel zafouknut do stávající mikrotrubičky uvolněné po vytažení stávajícího kabelu, na hranici řešeného území tento kabel bude veden předchystanými kabelovými chráničkami ve finální trase a následně se kabel zase napojí do stávající trasy do stávající mikrotrubičky uvolněné vytaženým rušeným kabelem.

Výsledkem bude nová přímá páteřní optická kabelová trasa bez spojek

Po dokončení a uložení kabelu ve finální trase bude provizorní vedení odpojeno a demontováno.

Vedení bude ve výkopu uloženo do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s min. krytím 0,4 m. Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou kabely zataženy do ochranných trubek.