10-2   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

název stavby

OTROKOVICE – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.BEZRUČOVA

místo stavby

Zastavěná  část  města  - sídliště  Moravanské

-   parc. č.: 2765/2   – vlastník  město Otrokovice  – ostatní plocha

předmět dokumentace

Jedná se o rekonstrukci stávajícího dětského  hřiště s rozšířením .

Stávající  hřiště nevyhovuje svým vybavením a dopadovými plochami , herní prvky jsou zastaralé a na dnešní dobu neatraktivní.

V rámci dokumentace je řešen návrh  dětského hřiště s respektováním ochranného pásma stávajících stromů. Dopadová plocha hřiště je rozdělena na dvě části a je povrchem z lité pryže, na ni navazuje plocha kolem pískoviště a  chodník ze zámkové dlažby .

Hřiště je vybaveno novými herními prvky – sestava se skluzavkami, řetízková dvojhoupačka, průlezka boule – průlez zevnitř i zvenku,  pružinové houpadlo a pískoviště.  Dále je doplněn  mobiliář – lavičky s opěradly a odpadkový koš.

B - Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

SO 901  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Stávající stav:

Stávající dětské hřiště se nachází na travnaté ploše ve vnitrobloku bytových domů je vybaveno pískovištěm, průlezkou se skluzavkou, vahadlovou houpačkou a lavičkami. Herní prvky jsou zastaralé bez vyhovujících dopadových ploch a budou odstraněny.

Hřiště je lemováno stávajícími vzrostlými stromy, které budou novým návrhem respektovány.

Přípravné práce:

V rámci přípravných prací je v objektu zahrnuto:

- ODSTRANĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ – sestava se skluzavkou, pískoviště, vahadlová houpačka

- ODSTRANĚNÍ LAVIČEK – 3ks

- SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY – DRNU, Z PLOCHY HŘIŠTĚ

- ROZEBRÁNÍ STÁV.CHODNÍKU – dlažba 30/30 , včetně konstrukce

- ROZEBRÁNÍ STÁV.CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU

- ODSTRANĚNÍ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO – 3ks

- ODSTRANĚNÍ KEŘŮ

Zemní práce:

Začátek zemních prací je možný až po vytyčení všech podzemních vedení inženýrských sítí, za účasti jejich správců, aby nedošlo k jejich porušení.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz,…). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby. Odkopávky a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku. Před započetím zemních prací se sejme travní drn, poté se odryje zemina pro navržené skladby povrchů. Plán výkopu se odvodní příčným a podélným sklonem.

Upozornění:

Na základě dostupných podkladů a zaměření povrchových znaků, jsou ve výkresové části zakresleny veškeré podzemní a nadzemní rozvody inženýrských sítí.

Před zahájením výkopových prací musí zástupce investora nechat vytýčit, popř. ověřovacími sondami upřesnit polohu těchto podzemních rozvodů, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O vytýčení se musí provést zápis do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů inženýrských sítí se musí provádět ručně. Po odkrytí podzemních rozvodů inženýrských sítí je nutné uvědomit správce těchto sítí a zajistit jejich ochranu.

Zemní pláň a stabilizační vrstva

Objekt hřiště bude realizován na připravené území po důkladném vytyčení plochy hřiště po zaměření geodetem na základě výkresové části dokumentace. Tolerance - rozměry ploch +20mm, spády +0,5% z navržených hodnot. V případě výskytu jakýchkoliv nejasností je nutno neprodleně kontaktovat projektanta. Následně dojde k přespádování pláně – spád dle výkresové části. Následně dojde k řádnému přehutnění pláně (min. 15 Mpa), aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci hřiště (v případě blízkosti zástavby či inženýrských sítí nutno hutnit bez použití vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). Dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – přehutnění pláně na hodnotu Edef2=min15Mpa. Bude prokázáno min. 3-mi statickými zkouškami. V případě výskytu nižších hodnot Edef2 povinnost projednání dalšího postupu s projektantem. Zemní pláň je nutno provádět při bezdeštném počasí. V opačném případě může dojít při provádění ke znehodnocení pláně stavební technikou a to zejména z hlediska únosnosti a spádování.

Následně bude realizována stabilizační vrstva  – nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci hřiště (v případě blízkosti zástavby či inženýrských sítí nutno hutnit bez použití vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). Průběžné hutnění na hodnotu Edef2=min15Mpa. Prokázat min.3-mi statickými zkouškami. V případě výskytu nižších hodnot Edef2 povinnost projednání dalšího postupu s projektantem. V PŘÍPADĚ HODNOT NA ZEMNÍ PLÁNI VYŠŠÍCH NEŽ 30MPa JE MOŽNO NAHRADIT STABILIZAČNÍ VRSTVU DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 32-63mm – VĚTŠÍ CELOPLOŠNÁ PROPUSTNOST PLÁNĚ. Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl příp. prach) max 15% dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových částic).

Navrhované úpravy:

Je navržena herní plocha z lité pryže .  Návrh  a tvar hřiště byl limitován stávajícími vzrostlými stromy, které budou ponechány, a rozměry jednotlivých bezpečnostních zón prvků. Přístup na hřiště navazuje přímo na přilehlý chodník, který bude z části opraven.

V rámci revitalizace hřiště jsou navrženy  nové moderní herní prvky  z odolných materiálů, které svou funkčností zaujmou děti školního a předškolního věku .

Na větší kruhové ploše je navržena průlezka se dvěmi skluzavkami a pružinovým houpadlem, na menší kruhové ploše sestava ze dvou prolézacích boulí-bublin, které mohou děti prolízat po lanech zevnitř nebo po vnějším obvodu po lezeckých úchytech. Tyto kruhové plochy jsou propojeny plochou ze zámkové dlažby s pískovištěm se sedátky, na ni navazuje obdélníková plocha s řetízkovou houpačkou se standartním sedátkem a baby sedátkem.

Po obvodu ploch jsou doplněny lavičky s opěradly a na okraji odpadkový koš.

Herní prvky:

Herní systém hřišťě byl vytvořen na základě rostoucích požadavků a poptávky po netradičních hřištích s vysokou mírou pevnosti a odolnosti proti vandalismu a následné údržbě.

Svým robustním konstrukčním provedením a použitými materiály jsou  kovová dětské hřiště  určena do oblastí s vysokou zátěží a předpokládaným vandalismem.

Hřiště má otevřenou dispozici, je přehledné jak pro děti, tak pro rodiče, a tím pádem více bezpečné. Sestavy jsou tvořeny herními prvky různé náročnosti, jsou určeny dětem od 2 do 12 let s různou fyzickou připraveností. Dítě zde samo postupuje a samo volí cestu podle svých možností a fantazie.

Herní prvky dětského hřiště jsou vyrobeny z vysoce odolných na údržbu nenáročných materiálů tak, aby co nejlépe odolávaly opotřebení, klimatickým vlivům a byla zaručena jejich dlouhá životnost.

- kombinace materiálů  - ocelové a nerezové konstrukce, stěny a desky HDPE , HPL a LDPE

- Prvky budou dodány z jedné modelové řady vybraného výrobce

1 – HERNÍ SESTAVA SE SKLUZAVKAMI

Sestava vás uvede do světa sytých barev a vesmírných detailů, díky nimž bude přitahovat všechny děti z okolí. Herní sestavy jsou vyrobené z nerezové oceli a nejkvalitnějších HDPE a HPL desek, které jsou odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům, pro děti tak zajišťují bezpečnou hru. Množství vzdělávacích panelů, jako jsou například známé „piškvorky“, zpestří hru a upoutá pozornost.

Vybavení -  2x věž, 1x střecha, 1x most, 2x skluzavka, 1x schody, 1x šplhací tyč, 1x piškvorky, bočnice

2 –  ŘETĚZOVÁ DVOJHOUPAČKA

Součástí každého dětského hřiště by měla být houpačka. Řetězové houpačky jsou vyrobené z kvalitních materiálů a jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, budou tak po dlouhá léta příjemným místem, kde se děti mohou setkávat. Konstrukce je vyrobena z práškově lakované oceli.

Vybavení - 2x řetězová houpačka se sedátkem klasik a baby

3 – HERNÍ LEZECKÁ SESTAVA

Herní sestava Bubbles  nabízí velké množství lezeckých možností, které zabaví děti ve věku 3-12 let. Konstrukce je vyrobena z pevné nerezové oceli, odolné vůči povětrnostním vlivům. Uvnitř sestavy se nachází polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm. Moduly jsou vyrobeny z materiálu LDPE technikou rotomouldingu. Desky stěn jsou vytvořeny z barevného třívrstvého 15 mm silného HDPE polyethylenu nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Vybavení - 2x koule složená z pětiúhelníků s lezeckými chyty, otvory s vnitřní lanovou sítí

3 – PRUŽINOVÉ HOUPADLO – AUTO

Pružinové houpadlo je nejlepším výchozím bodem pro vytvoření originálního dětského hřiště. Materiály a konstrukce pružinové houpačky zaručují dlouhou životnost a bezpečnost. Pružina je pozinkovaná a ošetřena práškovou barvou, odolnou proti UV záření. Spojovací prvky jsou konstruovány tak, aby byly maximálně bezpečné. Desky jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Vybavení - 1x pružina, 1x sedák s opěradlem, 2x tyč, desky HDPE

4 - PÍSKOVIŠTĚ

Vybavení - 6x bočnice, 6x sedák

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:

HDPE - Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření – odstíny ve variantách dle RAL

HPL - Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření – odstíny ve variantách dle RAL.

Ocel - Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Deskové a lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.

Ocelová konstrukce - Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno
proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.

Koncovka z měkké pryže EPDM.

Houpací závěsy s dvojitými ložisky, vyrobeny z nerezové oceli. Zaručují tichý chod mechanismu. Kromě horizontálního pohybu umožňují také krouživý pohyb, aby se zabránilo kroucení řetězu.

Sedadla mají hliníkovou konstrukci, jsou potažené měkkou EPDM pryží a zavěšené na 6 mm řetězích z nerezové oceli.

Sedátko baby

Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

Molekule - Moduly vyrobené z materiálu LDPE technikou rotomouldingu.

Pružina je vyrobena z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou bezpečné, pozinkované a ošetřené práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT.

Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstřikovaného

polyamidu.

Lezecké chyty ze vstřikovaného polyamidu.

Dopadové plochy:

Návrh řeší základní umístění prvků včetně dodržení bezpečnostní vzdálenosti dopadových zón dle jednotlivých katalogových listů výrobku. Tyto musí být detailně dodrženy s předepsanou přesností. Herní plocha – dopadové zóny jsou navrženy  povrchem  z lité polyuretanové pryže EPDM.  U tohoto povrchu je nutno dodržet požadované tloušťky dle konkrétní výšky pádu a rozsahu ploch dle ČSN EN 1177 /viz schéma herních prvků/. Bezpečnostní povrch musí být certifikován a vykazovat potřebné parametry kritické výšky pádu HIC 1000 .

Jedná se o PRUŽNÝ PRYŽOVÝ LITÝ VODOPROPUSTNÝ CELOPROBARVENÝ EPDM POVRCH  - NA PRUŽNÉ PRYŽOVÉ VODOPROPUSTNÉ PODKLADNÍ VRSTVĚ tl. DLE VÝŠKY PÁDU .

1) PODKLADNÍ VRSTVA – na místě prováděná PRUŽNÁ PRYŽOVÁ VODOPROPUSTNÁ PODKLADNÍ VRSTVA tl.30, 40mm a 70mm (dle HIC) ze směsi z SBR pryžového granulátu fr.2-4mm a PUR pojiva s filtr.průtokem větším než 1cm/s.

2) HORNÍ VRSTVA - na místě prováděný PRUŽNÝ LITÝ VODOPROPUSTNÝ CELOPROBARVENÝ EPDM POVRCH tl.10mm s vloženými vzory (směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva) s filtračním průtokem min 150mm/h.

Odstíny budou upřesněny dle nabídky vzorníku vybraného dodavatele.

Konstrukce -  dopadové plochy :

- pryžový povrch litý     … tl. cca 40 mm – certifikován na v.pádu 1,20 – 2,40 m

-  vrchní probarvená litá vrstva EPDM granulát  v tl. min. 10 mm

-  základní tlumící vrstva /předepsaná tl.dle výšky pádu/

- vyrovnávací podklad z kameniva frl.0-16  ….      tl.50 mm

- kamenivo fr.16-32       ….  tl.200 mm

Celkem  …. 300 mm

Výškové řešení respektuje stávající stav a navazuje na niveletu stáv.chodníku a okolního travnatého  terénu. Hřiště jsou rovinatá se sklonem 1%.

Odvodnění dopadových ploch je zajištěno celoplošným zasakováním do propustných vrstev konstrukce .

Ohraničení hřiště  je  zapuštěným záhonovým obrubníkem 50/200/500 v bet.loži s opěrou.

Mobiliář:

Po obvodu hřiště jsou navrženy lavičky s opěradly v počtu 6 ks a  odpadkový koš z jedné modelové řady výrobce – materiálová kombinace kov,tropické dřevo - viz schema.

Zpevněné plochy:

Konstrukce nových zpevněných ploch  a opravy chodníku – je  navržena dlážděná ze zámkové betonové dlažby . Odvodnění  je řešeno příčným spádováním na volné plochy zeleně , ohraničení je řešeno chodníkovými  obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou.

Odvodnění je zajištěno zasakováním  na okolní travnatý terén.

Konstrukce chodníků – zámková dlažba :

Dlažba ze zámkové betonové dlažby  DL I  šedá 100/200       tl.  60 mm      ČSN 736131-1

Loža z kameniva fr.4 - 8                                        tl . 40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDB GE      tl .200 mm    ČSN 73 61 26-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM                                         tl. 300 mm

Navazující úpravy:

V rámci vegetačních úprav je řešeno dorovnání terénu , humusování a založení nových trávníků  v rozsahu dle situace. Na humusování bude využita humózní vrstva sejmutá v rámci přípravných prací.

Ochrana stávajících stromů

V řešeném území se nachází vzrostlé stromy , které nebudou stavební činností ohroženy.

Nově navrhované plochy  je dle České technické normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině částečně plánováno v chráněném kořenovém prostoru těchto stromů.

Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle	ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Kořenový prostor bude zatěžován krátkodobým přecházením. Průjezd mechanismů a strojů v ochranném pásmu kořenů  ve volném terénu je zakázán. Materiál bude skladován mimo ochranné pásmo kořenového systému.

Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné.

Uchozená půda se po stavební činnosti mělce nakypří při šetrném zacházení s kořeny.

Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny šetrnou technologií – ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.

Zlín,  6. 2025                                                                                             M.Sedlářová