# Příloha č. 6

# Minimální technické požadavky na plastová okna

## 1. Profilový systém (rám a křídlo)

Materiál: plast se silnostěnnou ocelovou výztuží v rámu i křídle

Minimální počet komor: 6

Minimální stavební hloubka profilu: od 70 mm

Povrchová úprava: folie matná s UV stabilizací

Barva: bílá/bílá

## 2. Tepelně technické parametry

Součinitel prostupu tepla celého okna (Uw): max. 1,2 W/m²K

Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): 0,6 - 0,7 W/m²K)

Tepelně-izolační zasklení: trojsklo

Výplň: argon

Tepelný distanční rámeček: plastový (teplý rámeček)

Zasklení musí být zajištěno proti vypadnutí (klínky, bezpečnostní páska, apod.)

## 4. Zvukově izolační parametry

Vážená neprůzvučnost okenního otvoru (Rw): min. 30 dB (ideálně 32 – 34 dB)

## 5. Bezpešnost a kování

Typ: celoobvodové kování, vícebodové uzamykání - bezpečnostní

Funkce mikroventilace: ano

Dětská pojistka: ano

Pojistka proti svěšení křídla: ano

Bezpečnostní úroveň: min. RC1

Okenní kliky: plastové s kovovým jádrem/bílé

## 5. Těsnění

Počet těsnění: min. 2 těsnicí roviny (dorazová těsnění)

Materiál těsnění: odolný vůči vodě, odolný proti UV záření, teplotám a stárnutí

Těsnění musí být vyměnitelné