# Příloha č. 7

# Minimální Technické požadavky na vstupní plastové dveře

## 1. Profilový system (rám a křídlo)

Materiál: plast (PVC) s ocelovou výztuží v rámu i křídle

Stavební hloubka: min. 70 mm

Počet komor v profilu: min. 6 komor

Povrchová úprava: folie matná s UV stabilizací

Barva: bílá/bíla

Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem (výška do 20 mm – bezbariérový přístup)

## 2. Tepelně technické parametry

Součinitel prostupu tepla celého okna (Uw): max. 1,2 W/m²K

Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): 0,6 - 0,7 W/m²K)

Tepelně-izolační zasklení: trojsklo

Výplň: argon

Tepelný distanční rámeček: plastový (teplý rámeček)

Zasklení musí být zajištěno proti vypadnutí (klínky, bezpečnostní páska, apod.)

## 4. Bezpečnost a kování

Typ kování: vícebodové bezpečnostní (min. 3 body), zajištění proti vypáčení

Zámek: min. tříbodový nebo vícebodový s hlavním zámkem

Kování a panty: nastavitelné, odolné proti vysazení

Bezpečnostní třída: min. RC1

Kliky: nerezové – dle techického zadání

## 5. Těsnění

Počet těsnění: min. 2 těsnicí roviny (dorazové těsnění)

Materiál těsnění: odolný proti UV záření, teplotám a stárnutí

Těsnění musí být vyměnitelné

## 6. Statika a stabilita

Vnitřní výztuha: ocel min. 1,5 mm – uzavřený profil ve křídle i rámu

Pevnostní výpočty a dimenze profilů musí odpovídat plánovanému zatížení a velikosti křídel

## 7. Další požadavky

Provedení  -  otevírání dovnitř

Odvodnění rámu zajištěno vnějšími odtokovými otvory