# Příloha č. 8

# Minimální technické požadavky na plastové balkonové dveře

## 1. Profilový systém (rám a křídlo)

Materiál: plast (PVC) s ocelovou výztuží

Stavební hloubka: min. 70 mm

Počet komor: min. 6 komor

Povrchová úprava: folie matná s UV stabilizací

Barva: bílá/bílá

Práh: hliníkový (s přerušeným tepelným mostem) s nízkým prahem

## 2. Tepelně technické parametry

Součinitel prostupu tepla celého okna (Uw): max. 1,2 W/m²K

Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): 0,6 - 0,7 W/m²K)

Tepelně-izolační zasklení: trojsklo

Výplň: argon

Tepelný distanční rámeček: plastový (teplý rámeček)

Zasklení musí být zajištěno proti vypadnutí (klínky, bezpečnostní páska, apod.)

## 4. Bezpečnost a kování

Typ kování: celoobvodové, sklopně-otevíravé

Uzavírací body: min. 2 body s bezpečnostními hřibovými čepy

Kliky: venkovní koule/vnitřní klika bez zámku (plastová)

Možnost mikroventilace a polohy „sklopeno“

Brzda v otevření

## 5. Těsnění

Počet těsnění: min. 2 těsnící roviny (dorazové těsnění)

Materiál: odolný proti UV záření, teplotám a stárnutí

Těsnění musí být vyměnitelné

## 6. Staticka a stabilita

Vnitřní výztuha: ocel min. 1,5 mm – uzavřený profil ve křídle i rámu

Pevnostní výpočty a dimenze profilů musí odpovídat plánovanému zatížení a velikosti křídel

## 7. Další požadavky

Provedení - otevírání dovnitř

Zajištění odvodnění rámu v exteriéru

Dveře musí být vhodné pro časté otevírání a větrání