Freetime zóna Otrokovice-Trávníky

PUMPTRACK

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Vypracoval: Wróbel David

Autorizoval: Ing. Kamil Prokůpek , v seznamu ČKAIT pod č. 1301623

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

STAVEBNÍK:  Město Otrokovice ,  náměstí 3. Května 1340,  765 02 Otrokovice

Obsah:

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ

PROSTŘEDÍ

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází v obci Otrokovice, část Kvítkovice, v těsné vzdálenosti od základní školy Trávníky. Jedná se o prázdný travnatý prostor situovaný mezi ulice Lidická a Hlavní, za areálem dětského dopravního hřiště. Prostor je přilehlý stávajícímu multifunkčnímu hřišti a pumptracková dráha bude společně se skateparkem a v budoucnu hřištěm na parkur,  tvořit víceúčelový sportovní areál v těsné blízkosti základní školy.

V současné chvíli jsou pozemky pro stavbu parc. č. 1578/2, 1219/6, 1182/37, 1219/5, 1219/8, 1219/9, 1212/2, 1210/3, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a způsob využití pozemků je jako jiná plocha. Nyní je na pozemku trvalý travnatý porost.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Parcely, na kterých bude novostavba pumptrackové dráhy provedena jsou rovinaté, nepravidelného tvaru, travnatého porostu. Okolní parcely jsou bud´to zastavěny objekty podobného charakteru, stavbami sportoviště, nebo dopravním hřištěm, nebo zůstávají travnatými porosty. Stavba je umístěna a navržena v souladu s charakterem území. Navrhovaný záměr je tedy zcela v souladu s platným územním plánem obce – v plochách OS – tělovýchova a sport.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území

Výjimka z OP na danou stavbu nebyla v minulosti udělena. S ohledem na charakter zástavby a jejího umístění není třeba udělovat výjimky z OP.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky z.vazných stanovisek DO

Závazná stanoviska DO budou vydána na základě této dokumentace a přiložena v samostatné složce, část dokumentace E. Dokladová část.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k nenáročnosti plánované stavby byl v lokalitě proveden průzkum formou vizuální

prohlídky. Hydrogeologický posudek nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. Výše uvedené parcely nejsou schválenou územně plánovací dokumentací určeny k provedení stavebně historického průzkumu před zahájením stavebních prací.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území určené pro novostavbu pumptrackové dráhy se nenachází v ochranném pásmu ( např

vodního zdroje, komunikace, dolu a pod.) ani není dle zákona 20/1987 Sb., územím podléhající

památkové péči.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Dotčená parcela se dle mapového portálu záplavových území nachází mimo záplavové

území. Parcela se rovněž nachází mimo poddolované území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

v území

Realizovaná stavba pumptracku nebude mít z hlediska užívání a provozu negativní vliv na

okolní stavby ani na okolní pozemky. Realizovaná stavba nevyžaduje návrh ochranných opatření pro její okolí. Realizovaná stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Srážkové vody ze

zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího objektu a zasakovány do podloží. Množství

vsakované dešťové vody bude stejné jako před realizací stavby.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace a demolice nejsou vzneseny. V lokalitě se nachází pouze zeleň, která

nebude stavbou dotčena.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemek, na kterém má být záměr umístěn není zahrnut v ZPF. Dle podkladů z katastru

nemovitostí jde o sportoviště a rekreační plochu. Není tedy třeba vynětí ze ZPF.

K záborům pozemků k plnění funkce lesa nedojde.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Stavba sportovního dráhy je navržena uvnitř stávajícího sportovního areálu, přes který

bude komunikačně napojena na obslužné komunikace v obci. Osvětlení pumptrackové dráhy nebude provedeno. Charakter stavby nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu – např. plyn, rozvody tepla z centrálního zdroje vytápění apod. Splaškovou vodu stavba neprodukuje a dešťové vody napršené na asfaltové plochy budou vsakovány přímo na dotčené parcele.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Pro vlastní stavbu sportovního parku bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.

Vlastní realizace stavby bude započata po nabytí právní moci rozhodnutí a po výběru zhotovitele

stavby. K žádným podmiňujícím investicím a přeložkám dopravní a technické infrastruktury nedojde.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Parc. č. 1578/2, 1219/6, 1182/37, 1219/5 1219/8, 1219/9, 1212/2, 1210/3, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic v majetku města Otrokovice

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo

bezpečnostní pásmo

Bezpečnostní pásmo pro umisťovanou stavbu není nutné navrhovat.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby

Jedná se o novostavbu sportovní asfaltové dráhy neboli povrchové sportovní překážky ve

volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti.

Pumptrack je objekt určený pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku

fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá

k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže.

Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

Stavba je svým rozsahem zařazena dle SZ jako odstavná a manipulační plocha.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jde o novostavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků

na stavby a z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimka z OTP na danou stavbu nebyla udělena. S účastí imobilních osob se počítá, podle

jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

z.vazných stanovisek DO

Závazná stanoviska DO budou zapracována po jejich vydání a přiložena v samostatné složce.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba pumptrackové dráhy není dle zákona 20/1987 Sb., stavbou podléhající památkové péči, ani dle zákona 114/1992 Sb ve znění pozdějších předpisů, stavbou narušující přírodu a krajinu.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná

plocha, počet funkčních jednotek

Kapacity stavby :

Celková plocha asfaltové plochy pumptracku 628 m2

Celková zpevněná plocha celé stavby pumptracku 1683 m2

Celková plocha zatravněných ostrůvků 445 m2

Celková plocha zatravněného svahování 610 m2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření

s dešťovou vodou, produkované množství a druhy odpadů, třída energetické

náročnosti budovy

Potřeba a spotřeba médií a hmot:

- při výstavbě budou spotřebovány zejména tyto hmoty

- asfaltobeton

- štěrk, štěrkopísek

- při výstavbě bude potřeba tohoto média

- el.energie v množství 450,00 kWh, voda – pokryto z provizorně zbudovaných přípojek obce.

Hospodaření s dešťovou vodou – dešťová voda ze staveniště bude přirozeně zasakovat do okolního terénu. Vsak možno, v závislosti na průběhu stavebních prací zbudovat i provizorně.

Produkované množství a druhy odpadů:

Veškerá vytěžená zemina příp, kamenivo bude použita k modelaci terénu, případně ke zpětným zásypům a obsypům nebo odvezena na příslušnou skládku. Dalším odpadem bude běžný komunální odpad – cca 50 l.

Objekt není napojen na žádná média, také vzhledem k charakteru stavby energetickou náročnost není třeba posuzovat.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Po vydání společného povolení bude zpracována dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele. Poté bude stavba realizována v předpokládaných termínech.

Zahájení stavby : 07/2021

Dokončení stavby : 04/2022

Jedná se o předpokládaný termín během kterého dojde k realizaci stavby. Celková doba výstavby by neměla překročit 7 měsíců. Stavba bude provedena v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby : 3,2 mil Kč.bez DPH

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení

Z hlediska územního plánování je dotčená parcela v souladu s navrhovanou stavbou.

Předložený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování neboť naplňuje svým charakterem požadavek pro rozvoj sportovních aktivit obyvatel obce a okolních obcí, dále přispívá k rozvoji cestovního ruchu a nabízí další sportovní aktivitu pro návštěvníky tohoto regionu.

Jedná se o nízkou stavbu která je začleněna do terénu a nenarušuje stávající charakter okolí.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o sportovní pumptrackovou dráhu pro jezdce všech úrovní (povrchovou sportovní

překážku ve volném prostoru), která neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti. Pumtrack je

situován přímo vedle již povoleného skateparku a je součástí sportovního areálu. Rovněž je přístupný po nezpevněné cestě navazující na místní komunikaci. Stavba je provedena z asfaltobetonu tmavošedé až černé barvy, kterou není možno probarvovat.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Pumptrack je navržen na celkové ploše 1683 m2 z toho zpevněná asfaltobetonová plocha 628 m2 , zatravněná část tedy dělá 445 m2, popř. může být osázena nízkými keři. Stavba bude doplněna zatravněným svahováním na úroveň PT. Svahování okrajů pumptracku zaujímá plochu 610 m2.

Momentální kapacitu dráhy je nutno zohlednit bezpečností provozu, za kterou zodpovídá

provozovatel parku v souladu s provozním řádem. Technologie výroby se v prostoru stavby nenachází.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností. Stavba bude veřejně přístupná i proimobilní osoby, které v doprovodu jiné osoby mohou tuto stavbu užívat. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb neřeší zpřístupnění této specifické sportovní aktivity.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Pumptrack je navržen v souladu s normou ČSN EN 14974 + A1. Je určen skateboardistům a bikerům - zejména uživatelům BMX a MTB kol. Vstup na hřiště je povolen pouze s ochrannými

pomůckami (přilby náloketníky, nákoleníky). Při pohybu na hřišti musí být dodržován provozní řád.

Tento musí být v blízkosti hřiště řádně vyvěšen a provozovatel musí zajistit jeho dodržování.

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

SO 01 Pumptrack

Pumptrack je trať pro BMX a MTB kola, která se skládá z takzvaných „vln“ a klopených

zatáček ve správném rozmístění. Pumptrack většinou tvoří okruh, který může mít více variant a

rozvětvení. Aby pumptrack správně fungoval, vlny a zatáčky musí mít přesné a plynulé radiusy.

Jezdec na trati nešlape, nabírá rychlost pouze pomocí „houpání se na vlnách“. Zkušení jezdci pak dokáží houpáním nabírat v podstatě větší rychlost, než šlapáním na rovině. Největší výhodou pumptracku je, že ho maximálně využije jak naprostý začátečník, tak i zkušený jezdec.

Pumptracková dráha je navržena jako okruh, který je možno vepsat do tvaru obdélníku o

stranách 34,5 x 13,7 m. Celková délka dráhy pak činí cca 90 bm plus. Šířka dráhy se pohybuje, v

závislosti na klopených zatáčkách od 2 - 4 m. Trať se skládá z vln a klopených zatáček s výškovým

převýšen.m cca 0,2 - 1,3 m. Celá dráha se pak nachází nad okolním UT.  Pumptrack je navržen na celkové ploše 1683 m2 z toho zpevněná asfaltobetonová plocha 628 m2 , zatravněná část tedy dělá 445 m2, popř. může být osázena nízkými keři. Stavba bude doplněna zatravněným svahováním na úroveň PT. Svahování okrajů pumptracku zaujímá plochu 610 m2. Tvar dráhy je vytvořen modelací hutněného kameniva.

Okraje pumptracku výše než 100 mm na UT budou svahovány dosypem hlíny, nejlépe ornicí na původní terén. Tento násyp bude, spolu s vnitřní plochou dráhy zatravněn nebo osázen nízkými keři.

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Technická ani technologická zařízení se v objektu nenacházejí.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Posouzení technických podmínek požární ochrany

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Stavba svým charakterem - zejména zcela nehořlavým materiálem ze kterého je zhotovena a absencí vnitřních prostor, není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Stavba svým charakterem není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního

zabezpečení stavby“.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostními zařízeními včetně

stanovení požadavků pro provedení stavby

Stavba svým charakterem není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního

zabezpečení stavby“.

d) zhodnocení př.stupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Stavba svým charakterem není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního

zabezpečení stavby“.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Kritéria tepelně technického hodnocení. Jedná se o stavbu venkovní asfaltové dráhy, tudíž objekt nemá žádné energetické požadavky ani jej nelze tepelně technicky hodnotit.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání - jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude větrána, charakter

stavby to nevyžaduje.

Vytápění – jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude vytápěna, charakter stavby to nevyžaduje.

Osvětlení – stavba nebude osvětlena umělým osvětlením, pouze denním. Provozním řádem bude

stanovena doba jejího užívání.

Zásobování vodou – stavba nebude napojena na žádný veřejný zdroj vody, charakter stavby to

nevyžaduje.

Vsakování bude probíhat přirozeně, zasakováním do okolního terénu. Odpadní vody stavba neprodukuje.

Odpady – v prostoru umístění dráhy budou instalovány odpadkové koše v rámci obecního

mobiliáře. Doporučujeme instalovat rovněž kontejner na plasy, zejména PET lahve, které jsou

v takovém areálu nejčastějším odpadem. Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn přes společnost, která má oprávnění nakládat s komunálním odpadem. Četnost odvozu odpadu bude stanovena smluvně.

Vibrace – vlastní provozování stavby nebude vyvolávat žádné vibrace, ve stavbě není instalováno

žádné zařízení, které by vibrace vyvolávalo.

Hluk - na stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo hluk, který by přesahoval

stanovené max. hodnoty dle platných hygienických předpisů. Dráha bude zdrojem běžného hluku –hlasy, křik, manipulace s jízdími koly a pojezd po asfaltovém povrchu.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k posuzování hluku z dětských hřišť je obsaženo v dokumentu č.j.MZDR42653/2016-4/OVZ ze dne 27.7.2016. Dle tohoto dokumentu se hluk z n.hodných zdrojů jako jsou hlasy lidí a zvířat, hluk vznikající při používání sportovního náčiní, sousedský hluk atd již neposuzují. Dle provozního řádu bude dráha užívána pouze v denní době od 6 do 22 hod. Prašnost – při provozu pumptrackové dráhy nebude žádná prašnost, jedná se o povrchovou asfaltovou konstrukci s povrchem odolným proti obrusu.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO

PROSTŘEDÍ

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. Dotčená parcela se nachází nad 50 m od kraje lesa. Nejedná se o poddolované území ani se zde nenachází agresivní spodní vody. Stavba se nenachází v záplavovém území vodního toku.   Vzhledem k tomu, že se ve stavbě nenacházejí obytné ani pobytové místnosti, není třeba provádět radonový průzkum event. navrhovat ochranu proti radonu.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Prostor pumptracku nebude napojován na žádnou technickou infrastrukturu – rozvody plynu,veřejný vodovod příp. kanalizaci. Splaškovou vodu stavba neprodukuje a dešťové vody napršené na plochy pod úrovní UT budou přirozeně zasakovat do okolního terénu.

b) připojovací rozměry, výkonov. kapacity a délky

Nejsou navrženy.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba sportovní pumptrackové dráhy je součástí stávajícího sportovního areálu přes který bude komunikačně napojena na obslužné komunikace v obci.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu bude řešena v rámci využití celého území. Cílová skupina je však z velké části mládež do 18 let, bez řidičského průkazu. Obvykle se dopravuje do areálu na kolech nebo

skateboardech.

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Dotčené parcely jsou určeny pro výstavbu pumtracku, parcely jsou bez vzrostlé zeleně,

areál je částečně oplocený. S novým oplocením se neuvažuje. Po dokončení stavby se plochy kolem stavby vysvahují ornicí na úroveň upraveného terénu a zatravní.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana pam.tných stromů, ochrana rostlin a

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Uvažovaný provoz pumptracku není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani škodlivého záření.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stávající lokalita se nachází mimo veškerá chráněná území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní

prostředí.

Navržená dráha se svými parametry, které jsou uvedeny v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. Předložený záměr nenaplňuje dikci bodu 10.8 (sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů) a bodu 10.13 (tématické areály na ploše nad 5000 m2) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Navrhovaná stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Pro navržený sportovní areál nebudou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, nebudou stanovena žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Charakter stavby a její umístění to nevyžaduje.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. Vzhledem ke své výšce nad terénem a použitému materiálu neohrozí obyvatelstvu zřícením, popř. výbuchem nebo požárem.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Při výstavbě pumptracku bude potřeba tohoto média

- el.energie v množství 450,00 kWh – pokryto z místních zdrojů - provizorní přípojky

Staveništní doprava bude vedena po silnici II třídy 485 a po místních komunikacích.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude odvodněno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude umístěno na části parcel určených pro stavbu. Staveniště bude dopravně napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury bude provedeno provizorně - voda, el. energie.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Realizace stavby nebude probíhat v době nočního klidu. Vlastní stavba nevyvolává žádné nároky na výstavbu nové dopravní nebo jiné infrastruktury mimo hranice pozemku. Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého staveniště a stavbou používaných veřejných komunikací. Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracech a dopravě.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Budovaná dráha bude během stavby řádně provizorně oplocena, prostor staveniště bude jasně vymezen. Vstupující na staveniště budou dbát pracovního a bezpečnostního řádu stavby. Zábor pro staveniště bude dočasný. V prostoru staveniště nebudou prováděny demolice asanace ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábor staveniště bude dočasný. Bude se nacházet v prostoru stavby pumptrackové dráhy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 168/2007 Sb. v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Před zahájením užívání objektu budou předloženy doklady o zneškodnění odpadů. Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

N á z e v  o d p a d u

Katalogové číslo (nový Katalog)

Kategorie

Množství[m3]

Způsob nakládání s odpadem

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ

VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH

MÍST)

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01

Beton 17 01 01 O 0,2 recyklace

Cihly 17 01 02 O 0 recyklace

Dřevo, sklo a plasty 17 02

Dřevo 17 02 01 O 0,2 materiálové využití nebo spalovna

Sklo 17 02 02 O 0 recyklace

Plasty 17 02 03 O 0 materiálové využití

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0,5 spalovna NO nebo skládka NO

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04

Železo a ocel 17 04 05 O 0,2 materiálové využití

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,2 materiálové využití

Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 materiálové využití

Dřevěné obaly 15 01 03 O 0 spalovna nebo skládka

NEBEZPEČNÉ ODPADY 17

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N 0 Uložení na skládkách nebezpečného

Odpadu

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Předpokládaná bilance zemních prací SO 01

- výkopek 100 m3

- zásyp zeminou 100 m3

Plán BOZP bude vypracován zhotovitelem v rámci dodávky stavby

V Ostravě : 03/2021                                                              Vypracoval: Wróbel David