Počet stran : 13

B. SOUHRNnÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	:	Stavební úpravy ve 2. NP objektu Senior C

Místo	:	Tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: 	DPS

Zodp. projektant:	Jaroslav Pavelka

Vypracoval:	Bc. Kamila Machová

Zak. číslo:	116-21

Arch. č.:	11621

Datum:	září 2021

Obsah

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení:	7

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	7

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	7

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.	7

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.4	Dopravní řešení	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.7	Ochrana obyvatelstva	9

B.8	Zásady organizace výstavby	9

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	13

Popis území stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Objekt Senioru C se nachází v obci Otrokovice na rovinatém terénu na ulici tř. Odboje. V blízkosti domu pro seniory se nachází gymnázium, základní škola zástavba bytových a rodinných domů.

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:

Projekt neřeší.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby:

Projekt neřeší.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:

Projekt neřeší.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Projekt neřeší.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Projekt neřeší.

Ochrana území podle jiných právních předpisů:

Projekt neřeší.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Projekt nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin.

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Projekt neřeší.

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

Projekt neřeší žádné územně technické podmínky.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba nevyvolává věcné ani související investice.

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí:

| Parcelní číslo | Vlastník | Hospodaření se svěřeným majetkem obce | Výměra [m²] | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 3380 | město Otrokovice, nám 3. května 1340, 76502 Otrokovice | SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice | 1822 | Zastavěná plocha a nádvoří |

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

| Parcelní číslo | Vlastník | Hospodaření se svěřeným majetkem obce | Výměra [m²] | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 3380 | město Otrokovice, nám 3. května 1340, 76502 Otrokovice | SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice | 1822 | Zastavěná plocha a nádvoří |

Celkový popis stavby

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí:

Stávající objekt obsahuje v 1.NP stravovací část, která je situována v jižní části objektu a skládá se z jídelny řešené odděleně pro klienty a personál a kuchyně. Dále se zde také nachází úsek vedení domova.

Ve 2.NP se v severovýchodní části nachází centrální zdravotnická a ošetřovatelská část a také prostor pro pedikúru a kadeřníka.

Ve 2., 3., 4.NP je navržena obytná část jednotlivých oddělení domova seniorů. Každé podlaží vytváří samostatné oddělení, kterému přísluší zdravotnická a ošetřovatelská část.

Nový stav:

Severní část objektu ve 2.NP bude nově přizpůsobena jako část s odlehčovací službou. Nově zde vzniknou tři dvoulůžkové pokoje, každý tento pokoj bude mít bezbariérovou koupelnu. Dále zde vznikne nová ordinace, prostor pro pracovníka přímé obslužné péče a také pro aktivačního pracovníka.

- Účel užívání stavby:

Navrhovanou úpravou vzniknou prostory pro OS – odlehčující služba.

- Trvalá nebo dočasná stavba:

Trvalá stavba.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Stanoviska DOSS jsou součástí části E této dokumentace.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Nejsou.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:

Projekt neřeší.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.:

Zastavěná plocha:		cca 220 m²

Užitná plocha:			cca 165 m²

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.:

Neřeší se.

- Základná předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

Výstavba bude probíhat v jedné etapě.

- Orientační náklady stavby:

Xxx

Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Projekt neřeší.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Z hlediska architektonického se jedná o dispoziční úpravu.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

V severní části ve 2.NP budou z místností č. 2.78, č 2.81 a č 2.84 nové dvoulůžkové pokoje. V nich budou přestavěny tři stávající koupelny na nové bezbariérové koupelny. Z místnosti č. 2.43 vznikne ordinace, z místnosti č. 2.45 vznikne místnost pro vedoucího přímé obslužné péče. Prostory pro aktivačního pracovníka budou nově v místnosti č. 2.48.

Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba je řešena dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti objektu. A jsou splněny požadavky vyplývající z Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích i Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení:

Nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V severní části objektu ve 2. NP budou přestavěny 3 stávající toalety. Z místností č. 2.78, č 2.81 a č 2.84 vzniknou nové dvoulůžkové pokoje. Nové dveře do těchto pokojů budou s požární odolností EI30 DP3 S200 a rozměru 1250x1970 mm v barvě dle stávajících dveří, případně dle výběru investora. V těchto místnostech budou vybourány stávající WC s předsíňkou a nahrazeny novými bezbariérovými koupelnami světlé výšky 2400 mm se sádrokartonovým podhledem. Dveře těchto koupelen budou posuvné o rozměru 900x197 mm v dekoru dle stávajících dveří nebo dle výběru investora. Z místnosti č. 2.43 vznikne ordinace, z místnosti č. 2.45 vznikne místnost pro vedoucího přímé obslužné péče. Prostory pro aktivačního pracovníka budou nově v místnosti č. 2.48.

Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Nosnou konstrukcí stávající stavby tvoří železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet. Nosný obvodový plášť je z cihelných tvárnic Wienerberger POROTHERM 44 P+D, P10 a z části z železobetonových nosných sloupů. Příčky jsou z keramických příčkovek.

Konstrukční a materiálové řešení stávajícího objektu se nemění. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

Nové stěny místností OS budou z příčkovek Ytong Klasik (P2-500) tl. 100 mm a 150 mm. Nové bezbariérové koupelny budou světlé výšky 2400 mm se sádrokartonovým podhledem. Dveře do bezbariérových koupelen budou posuvné o rozměru 900x1970 mm. Vstupní dveře do místností č. 2.43, č. 2.45 a č. 2.48 zůstanou stávající s požární odolností. Nové dveře do místností č. 2.78, č 2.81 a č 2.84 budou s požární odolností EI30 DP3 S200 a rozměru 1250x1970 mm v barvě dle stávajících dveří, případně dle výběru investora.

- Mechanická odolnost a stabilita:

Bez zásahů do statických konstrukcí.

Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

Přípojky budou využity stávající.

- Výčet technických a technologických zařízení:

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace.

Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jsou splněny požadavky vyplívající ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Viz. samostatná část PD D.1.3 PBŘ.

Úspora energie a tepelná ochrana

Projekt neřeší.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Jednotlivé parametry prostředí, větrání, osvětlení, kanalizace apod. nebudou měněny.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

- Ochrana před bludnými produkty

Neřeší se.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

- Ochrana před hlukem

Neřeší se.

- Protipovodňová opatření

Neřeší se. Stavba se nenachází v záplavovém území.

- Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Připojení na technickou infrastrukturu

Všechna napojení zůstanou stávající.

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Neřeší se.

- Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky:

Neřeší se.

Dopravní řešení

Projekt neřeší.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Bez vlivu na životní prostředí.  Není plánovaný žádný nový zdroj znečišťování ovzduší.

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Bez vlivu.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem:

Není podkladem.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno:

Nebylo.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:

Nejsou navrhována žádná ochranná pásma.

Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem nevyžaduje opatření k ochraně obyvatelstva.

Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Média pro staveniště budou napojena na stávající budovu. Zhotovitel stavby zajistí měření těchto odebíraných médií.

- Odvodnění staveniště:

Projekt neřeší.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Projekt neřeší.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Bez demolic a kácení.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:

Projekt neřeší.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:

Neřeší se.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“. Žádný odpad nebude nebezpečný “N“.

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), vyhlášky č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 6 zákona č. 541/2020 Sb. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odstavce (1) písmene e) zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby podle § 13 odstavce (2) zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

| Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Zatřídění odpadu | Název odpadu | Původ | Předpokládané množství | Nakládání s odpady |
| 15 01 | Obaly | 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly | Obaly od materiálů a zařízení | 20 kg | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 15 01 02 Plastové obaly |  | 25 kg |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 01 Beton | Stavební činnost | - | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 17 01 02 Cihly |  | cca 4,02 t |  |
|  |  | 17 01 03 Tašky a keramické výrobky |  | cca 0,50 t |  |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | 17 02 01 Dřevo | Stavební činnost | cca 0,51 t | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 17 02 02 Sklo |  | - |  |
|  |  | 17 02 03 Plasty |  | cca 0,39 t |  |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 02 Asfaltové směsi obsahující dehet | Stavební činnost | - | Odvoz a uložení na skládku |
| 17 04 | Kovy | 17 04 05 Železo a ocel | Stavební činnost | cca 0,006 t | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 17 04 11 kabely |  | - |  |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené v 17 08 01 | Stavební činnost | - | Odvoz a uložení na skládku |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru | 20 01 21 Zářivky a obsahující rtuť N | Demontované trubice ze stávajících | - | Odvoz a předání na skládku s průvodním listem - N |

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Projekt neřeší.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, částka 97, ze dne 23.09.2011.

Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací souboru opatření:

-Časové omezení stavební činnosti – klidový režim na stavbě:

do 8:00

od 12:30 do 14:00

od 18:00

-Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Při zajišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: Zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, Dále je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Nejsou navrženy žádné, je ovšem nutné zajistit přístup do objektu bez ohrožení veřejnosti.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření:

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat žádná dopravně inženýrská opatření.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.:

Bez stanovení speciálních podmínek.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Výstavba bude probíhat v jedné etapě.

Celkové vodohospodářské řešení

Projekt neřeší.