B – Souhrnná  technická  zpráva

B.1 – Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Řešené území se nachází na západním okraji zastavěné části města Otrokovice, mezi ulicí Karla Čapka a vodním tokem Morava, v přírodním parku u přístaviště.

V současné době je zde parčík se vzrostlými stromy a travnatá plocha s menšími přístřešky pro posezení. Stávající využití je jako pobytová plocha pro veřejnost v souvislosti se zázemím přístaviště, které se navrhovanou stavbou zpevněných ploch nemění.

- Hlavním cílem je prostor kultivovat a umožnit více jeho využití.

- Území by si mělo udržet přírodní charakter.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územním plánem města

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  - neřeší se

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- byly postupně zapracovány do technického řešení stavby předkládané dokumentace

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

- neposuzuje se

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum - inženýrsko geologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty a posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení staveniště mostních objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy, vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Pro akci byl proveden pouze průzkum rekognoskací území a zaměření obvodů kmenů stávajících stromů

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Nejsou

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území Q 100 řeky Moravy.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu ochrany okolí před hlukem nebo exhalacemi.

Odtokové poměry v území se realizací stavby nezmění, dešťové vody budou odváděny vyspádováním na okolní travnatý terén a zasakovány.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace nebo demolice s výjimkou rozebrání stávající zpevněné betonové plochy a dvou přístřešků.

Stavbou nebudou dotčeny stáv. vzrostlé listnaté stromy.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba vyžaduje zábor pozemků ZPF   na p.č. 425/4

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché, návrh respektuje stávající reliéf území. Chodníky a zpevněné plochy budou napojeny na stáv. účelovou komunikaci - cyklotrasu.

m)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá přímé věcné ani časové vazby na okolní stavby, které by bránily její realizaci.

Jedná se o realizaci 1. etapy záměru úprav zázemí parku. V následném roce bude dokončena 2.etapa – kontejnerový objekt včetně přípojek.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

425/4 – vlastník město Otrokovice

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  - nejsou

B.2 – Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o nové zpevněné plochy.

b) účel užívání stavby

-  stavba bude užívána jako veřejný venkovní pobytový prostor

c) trvalá nebo dočasná stavba

jedná se o stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem – neřeší se

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly postupně zapracovány do předkládané dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

U stavby se nevyskytují požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

chodníky, zpevněná kruhová plocha – kartáčovaný beton – 125 m3

plochy kolem laviček – žulová mozaika – 100 m2

plocha pro stojany na kola – žulová mozaika

terénní úpravy – 700 m2

lavičky s opěradly – 4 ks

velkokapacitní obloukové lavice na zídce – 4 ks

odpadkové koše- 3 ks

stojany na kola – 4ks

h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení apod.

- neřeší se, nejedná se o komunikace vozidlové

i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání

Předpoklad zahájení výstavby 1.etapy – 9.2021

Ukončení stavby 1.etapy  – 12.2021

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.

- neřeší se

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Z urbanistického hlediska je stavba v souladu s ÚP města.

Výraznější urbanistický a architektonický zásah je v podobě návrhu zpevněných ploch a mobiliáře na veřejném prostranství, který je navržen s ohledem na terénní reliéf  a stávající zeleň tak, aby svým vybavením a polohou dotvářely příjemné prostředí v parkové části území.

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech

Celková koncepce technického řešení zpevněných ploch vychází ze stávajícího stavu a samotného návrhu objektu zázemí přístaviště , zadávacích požadavků   a limitů daného území, zejména zachování ochranných pásem stáv.stromů.

Jedná se návrh chodníků a pobytových zpevněných ploch , doplněné o mobiliář – lavičky s opěradly, velkokapacitní lavice na zídkách, koše a stojany na kola.

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Realizací stavby nedojde prakticky k žádným změnám v území majících vliv na životní prostředí  nebo  zdraví  obyvatel.

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 1855/2001 Sb. v  platném znění, vyhlášky  MŽP  č.383/2001 Sb. v platném  znění  a vyhlášky

č.381/2001 Sb. v platném znění.

katalog č.		druh odpadu			kategorie odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

020103			Rostlinná tkáň (zeleň)			O

200303			Uliční smetky				O

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel   Odpady budou zneškodněny na zařízeních k tomu určených  (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování (Zákon  o odpadech č.185/2001 Sb.v platném znění). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.  Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.v platném znění a vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. v platném znění.

BILANCE  ODPADŮ (v tunách)

Železo a ocel – odpad katalogové číslo 170405

Beton – odpad katalogové číslo 170101

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 0501 – odpad katalogové číslo 170302

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 0170903 (podkladní kamenivo) – odpad katalogové číslo 170904

| Odpad -druh | Katalogové číslo | Kubatura – m3 | Hmotnost - T | Recyklace | Předání oprávněné osobě |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 |  | 0,5 |  | 0,1 |  |
| Plastové obaly | 150102 |  | 0,5 |  | 0,1 |  |
| Dřevěné obaly | 150103 |  | 0,5 |  | 0,1 |  |
| Kovové obaly | 150104 |  | 0,5 |  | 0,1 |  |
| Kovové odpady | 150405 |  | 0,5 |  | 0,1 |  |
| Beton | 170101 | 10 | 25 | 25 |  |  |
| Podkladní kamenivo zahliněné | 170904 | 10 | 20 |  | 20 |  |
| CELKEM |  |  |  | 25 |  | 20.5 |

Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb, v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Pro stavbu je k dispozici skládka Kvítkovice.

Využitelný odpad - betonové konstrukce  budou  odvezeny na skládku dle dispozic dodavatele  a podrceny na recyklát s možností využití do spodních konstrukcí řešené stavby nebo jiných staveb. V rámci stavby se neuvažuje o uložení využitelného odpadu za poplatek.

Nevyužitelný odpad a přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem za uložení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Stavba splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených ve vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace. Podélný sklon  komunikací pěších nepřekročí 8,30%, příčný sklon 2,00 %. Minimální šířka chodníků je 1,50 m . V místech napojení na komunikaci, jsou obruby sníženy na převýšení maximálně 20 mm a doplněn varovný pás. Komunikace pěší  budou z betonu.

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu

V řešeném území se nachází stávající parková část, převážně travnatá plocha se vzrostlou zelení. Stávající betonová zpevněná plocha bude respektována /upravena/ , dřevěné přístřešky odstraněny a nahrazeny novými /mimo rozsah předkládaného objektu /.

b) popis navrženého řešení.

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.

SO 101  ZPEVNĚNÉ PLOCHY , TERÉNNÍ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ

V rámci přípravných prací je v objektu zahrnuto:

- rozebrání stáv.zpevněné betonové  plochy – včetně konstrukce

- sejmutí humózní vrstvy

- odstranění přístřešků

V rámci stavby se neuvažuje o uložení využitelného odpadu za poplatek.

Drn bude ponechán na mezideponii na staveništi a  využit při vegetačních úpravách .

Stavbou nebudou dotčeny stáv.vzrostlé stromy, při výstavbě nesmí dojít k poškození kořenového systému.

Zpevněné plochy:

Základní kostru komunikací pěších tvoří  chodníky š.1,50 m v obloukovém a kruhovém  tvaru mimo kořenový systém stávajících vzrostlých stromů. Na ně navazují pobytové zpevněné plochy ve tvaru kruhu nebo kruhových výsečí pro  mobiliář .  Dominantním prvkem jsou velkokapacitní obloukové sedací lavice ze žulové podezdívky.

Chodníky a kruhová plocha jsou navrženy z broušeného betonu, navazující  odpočinkové plochy ze žulové mozaiky drobné.

Ohraničení betonových chodníků je navrženo  zapuštěnou plechovou obrubou , plochy z mozaiky jsou lemovány  dvojřádkem ze žulové  kostky do betonu.

Odvodnění je řešeno spádováním na okolní travnatý terén , s odvodněním pláně se neuvažuje.

Sklonové poměry – respektuje stáv.terén s dorovnáním . Podélný sklon chodníků 1-3 %, příčný sklon 2%.

Niveleta zpevněných ploch je navržena orientačně v situačním výkrese, bude upřesněna při realizaci za účasti projektanta, je limitována stávajícími stromy a okolním terénem.

Navrhovaná konstrukce:

Chodníky pro pěší

Cementobetonový kryt-broušený            CB III         tl. 150 mm 	ČSN 736124, ČSN EN 13108-1

-kari síť 150/150/5/5

Štěrkodrť                                                    ŠDA GE         tl.150 mm   ČSN 73 61 26-1

Netkaná geotextilie

Dilatační spáry –   příčné spáry s kluznými trny. Trny jsou uloženy na roštech, kotvených do podkladu nastřelovacími hřebíky.  Těsnění spár je navrženo asfaltovou zálivkou za studena s těsnící vložkou.

Kluzné trny budou osazeny v hloubce h/2 plus poloměr prvku (h se rovná tloušťce desky), rovnoběžně s povrchem  a kolmo na příslušnou spáru. Kotevní trny jsou navrženy ve vzájemné vzdálenosti 500 mm, od krajů desky je vzdálenost 250 mm.

Chodník z cementobetonového krytu , výztuž sítí KARI 2x, horní a dolní krytí výztuže 40 mm, přířné spáry řezyné na ½ tl.desky šikmo.

Zpevnění a ztracené bednění okrajů bet.desek je lemováno z ocelové pásoviny 150/6 mm, která bude cca po 1 m navařena na zemní kotvy-z bet.oceli 18 mm dl. 80 mm.

Dlážděné konstrukce odpočívek

Dlažba ze žulové mozaiky  40/60 -                tl. 60 mm – ČSN 7361 31 – 1.

Kamenivo frakce 4- 8                             v tl. 40 mm – ČSN 7361 31 – 1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

Netkaná geotextilie

Dlážděné konstrukce pro odstavování kol

Dlažba ze žulové kostky  100/100 -                tl. 100 mm – ČSN 7361 31 – 1.

Kamenivo frakce 4- 8                             v tl. 40 mm – ČSN 7361 31 – 1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

Netkaná geotextilie

Mobiliář

U odpočívek jsou  navrženy velkokapacitní sedací prvky na zídkách z žulových bloků nebo lomového žulového  kamene.  Materiál bude odsouhlasem investorem před realizací. Nízké zídky š. 500 mm a výšky 400 mm jsou využity jako sedací prvek. V horní části zídky jsou osazeny obloukové atypické lavice š. 500 mm z tropického dřeva , částečně s opěradly /korespondující s typovými lavičkami/. Konstrukce z jackl profilu 40/ 40 mm bude osazena na zídku se zabetonováním a ukotvením na chem.hmoždinky.

Ostatní plochy  jsou dovybaveny  typovým mobiliářem – lavičky s opěradly, odpadkové koše a stojany na kola . Materiál – kombinace kovových nosných částí opatřené vypalovacím lakem v odstínu RAL 7022-stínově šedá , sedací prvky z tropického dřeva, rozmístění viz situace   .

Terénní úpravy

V rámci terénní úprav je řešena úprava navazujících travnatých ploch. Tyto budou  dle potřeby ohumusovány /humózní vrstva využita v rámci sejmutí drnu při přípravných pracech/  . Upravené plochy budou zatravněny parkovou směsí.

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů

- neřeší se

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

-  stávající  požární hydranty v řešeném území nejsou

zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

-neřeší se

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

-neřeší se

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

S ohledem na charakter stavby se neočekává zhoršení hlučnosti.

V souvislosti s provozem stavby   se nepředpokládá , že by v důsledku provozu stavby mohlo docházet překračování stávajících hygienických limitů hluku stanovených pro předmětný zdroj hluku, chráněný venkovní prostor staveb a pro denní a noční dobu v § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- neřeší se

B.3  Připojení stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

-neřeší se

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

-neřeší se

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní řešení je stávající

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

nové napojení se neřeší

c) doprava v klidu

-   neřeší se – stáv.stav

d) pěší a cyklistické stezky

-  stáv.cyklotrasa je vedena v bezprostřední blízkosti navrhovaných chodníků s přímou návazností

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci vegetačních úprav je řešeno dorovnání terénu , humusování a založení nových trávníků  v rozsahu dle situace. Na humusování bude využita humózní vrstva sejmutá v rámci přípravných prací.

V řešeném území parkové části se nachází vzrostlé stromy .

Nově navrhované zpevněné plochy  je dle České technické normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině částečně plánováno v chráněném kořenovém prostoru těchto stromů.

Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle	ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

V rámci přípravy staveniště bude provedena ochrana dřevin v ochranném pásmu a to:

Ochrana kmene vypolštářovaným bedněním z fošen výšky 2m

Ochrana kmene se nainstaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.

Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy.

Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností souvisejících se stavbou.

Ochrana kořenů při dočasném zatížení

Kořenový prostor bude zatěžován krátkodobým přecházením. Průjezd mechanismů a strojů v ochranném pásmu kořenů je zakázán. Materiál bude skladován mimo ochranné pásmo kořenového systému.

Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné.

Uchozená půda se po stavební činnosti mělce nakypří při šetrném zacházení s kořeny.

Ochrana kořenů při výkopových pracích

Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny šetrnou technologií – ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.

Terénní úpravy

Navážka na dosud nezpevněném povrchu nebude rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm.

Navážka nebude probíhat s využitím nepropustných materiálů.

Bude-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm. S vyššími navážkami se nepočítá.

Před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně vegetačního pokryvu. Odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného poškození kořenů stromu.

Při rozprostírání navážky nedojde k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vliv na životní prostředí :   Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem emisí hluku nebo spalin, její provoz nezpůsobuje znečištění vod, stavby má pouze základní komunální odpady (uliční smetky a odpady z veřejné zeleně), které budou likvidovány v souladu s celkovou údržbou veřejných ploch města.

Stavba vyžaduje  zábor pozemku ZPF – viz samostatná příloha.

Vliv na přírodu a krajinu  :

Ovlivnění krajiny je minimální. Jsou rovněž zachovány stávající ekologické funkce a vazby.

B.7  Ochrana obyvatelstva

- neřeší se

B.8  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je dobře dostupné s napojením na stávající dopravní síť města směrem od ulice K.Čapka.

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Dostupnost území je  velmi dobrá s ohledem na přímou vazbu na ulici K.Čapka.

Výhodou řešeného území je možnost uzavření staveniště bez nutnosti zajištění provizorních pěších přístupů a příjezdů.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Zpevněné plochy budou odvodňovány zasakováním na  okolní travnatý terén.

Zlín, 8.2021                                                                                             M.Sedlářová