Počet stran : 13

B. SOUHRNnÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	:	Zřízení denní místnosti a zázemí ve 2. NP objektu Senior C

Místo	:	Tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: 	DSP

Zodp. projektant:	Jaroslav Pavelka

Vypracoval:	Bc. Kamila Machová

Zak. číslo:	125-21

Arch. č.:	12521

Datum:	září 2021

Obsah

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby	6

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení:	7

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	7

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	7

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.	7

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.4	Dopravní řešení	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.7	Ochrana obyvatelstva	9

B.8	Zásady organizace výstavby	9

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	13

Popis území stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Objekt Senioru C se nachází v obci Otrokovice na rovinatém terénu na ulici tř. Odboje. V blízkosti domu pro seniory se nachází gymnázium, základní škola zástavba bytových a rodinných domů.

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:

Projekt neřeší.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby:

Projekt neřeší.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:

Projekt neřeší.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Projekt neřeší.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Projekt neřeší.

Ochrana území podle jiných právních předpisů:

Projekt neřeší.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Projekt nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin.

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Projekt neřeší.

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

Projekt neřeší žádné územně technické podmínky.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba nevyvolává věcné ani související investice.

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí:

| Parcelní číslo | Vlastník | Hospodaření se svěřeným majetkem obce | Výměra [m²] | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 3380 | město Otrokovice, nám 3. května 1340, 76502 Otrokovice | SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice | 1822 | Zastavěná plocha a nádvoří |

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

| Parcelní číslo | Vlastník | Hospodaření se svěřeným majetkem obce | Výměra [m²] | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 3380 | město Otrokovice, nám 3. května 1340, 76502 Otrokovice | SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice | 1822 | Zastavěná plocha a nádvoří |

Celkový popis stavby

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí:

Stávající objekt obsahuje v 1.NP stravovací část, která je situována v jižní části objektu a skládá se z jídelny řešené odděleně pro klienty a personál a kuchyně. Dále se zde také nachází úsek vedení domova.

Ve 2.NP se v severovýchodní části nachází centrální zdravotnická a ošetřovatelská část a také prostor pro pedikúru a kadeřníka.

Ve 2., 3., 4.NP je navržena obytná část jednotlivých oddělení domova seniorů. Každé podlaží vytváří samostatné oddělení, kterému přísluší zdravotnická a ošetřovatelská část.

Nový stav:

V jižní části objektu ve 2. NP bude ze dvou dvoulůžkových pokojů a jedné jejich koupelny (místnost č. 2.16, č 2.19 a č. 2.20) nově vybudována část pro oddělení se zvláštním režimem. Nově se zde bude nacházet denní místnost, ke které bude přiléhat pečovatelna, kuchyňka pro ohřev jídel a bezbariérová koupelna.

- Účel užívání stavby:

Nově navrženou úpravou vzniknou prostory pro denní místnost DZR – domov se zvláštním režimem. Součástí řešené části je denní místnost, pečovatelna, kuchyňka a stávající sociální zázení.

- Trvalá nebo dočasná stavba:

Trvalá stavba.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Stanoviska DOSS jsou součástí části E této dokumentace.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Nejsou.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:

Projekt neřeší.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.:

Zastavěná plocha:		cca 90 m²

Užitná plocha:			cca 77,55 m²

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.:

Neřeší se.

- Základná předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

Výstavba bude probíhat v jedné etapě.

- Orientační náklady stavby:

…………

Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Projekt neřeší.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Z hlediska architektonického se jedná o dispoziční úpravu.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

V jižní části 2.NP bude částečným vybouráním příčky mezi stávajícími pokoji č. 2.16 a č. 2.19 nově vytvořeno místo pro DZR s denní místností, bezbariérovým WC, kuchyňkou a pečovatelnou. Také se odstraní stávající místnost č. 2.20 bezbariérové WC.

Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba je řešena dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti objektu. A jsou splněny požadavky vyplývající z Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích i Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení:

Nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V jižní části objektu ve 2.NP bude mezi stávajícím pokojem č. 2.16 a pokojem č. 2.19 částečně vybourána příčka a odstraněna stávající místnost č. 2.20 bezbariérové WC i se zařízením, aby se zde zvětšil prostor pro denní místnost. Nově zde budou vystaveny příčky z příčkovek Ytong Klasik tl. 100 mm s minimální požární odolností EI30 pro oddělení nových místností pečovatelny a kuchyňky. Dveře pečovatelny budou rozměru 900x1970 mm otevíravé ven z místnosti, budou součástí rohové celoprosklené hliníkové stěny. Dveře kuchyňky budou posuvné o rozměru 900x1970 mm. Dveře budou v dekoru dle stávajících dveří, případně dle výběru investora.

Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Nosnou konstrukcí stávající stavby tvoří železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet. Nosný obvodový plášť je z cihelných tvárnic Wienerberger POROTHERM 44 P+D, P10 a z části z železobetonových nosných sloupů. Příčky jsou z keramických příčkovek.

Konstrukční a materiálové řešení stávajícího objektu se nemění. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

Nové stěny místností DZR budou z příčkovek Ytong Klasik (P2-500) tl. 100 mm, které budou založeny na stropní konstrukci. Dveře kuchyňky budou posuvné o rozměru 900x1970 mm. Dveře budou v dekoru dle stávajících dveří, případně dle výběru investora. Rohová celoprosklená stěna s dveřmi o rozměru 900x1970 mm. Tyto dveře budou otevíravé ven z místnosti, okna stěny budou rozměru 1150x1200 mm a 1100x1200 mm.

- Mechanická odolnost a stabilita:

Bez zásahů do statických konstrukcí.

Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

Přípojky budou využity stávající.

- Výčet technických a technologických zařízení:

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace.

Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jsou splněny požadavky vyplívající ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Viz. samostatná část PD D.1.3 PBŘ.

Úspora energie a tepelná ochrana

Projekt neřeší.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

V PD část elektro je řešen nový návrh umělého osvětlení včetně výpočtu. Tento návrh zohledňuje požadavky denní místnosti, kde budou probíhat různé edukativní činnosti. Dále je navrženo nové odvětrání kuchyňky.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

- Ochrana před bludnými produkty

Neřeší se.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

- Ochrana před hlukem

Neřeší se.

- Protipovodňová opatření

Neřeší se. Stavba se nenachází v záplavovém území.

- Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Připojení na technickou infrastrukturu

Všechna napojení zůstanou stávající.

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Neřeší se.

- Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky:

Neřeší se.

Dopravní řešení

Projekt neřeší.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Bez vlivu na životní prostředí.  Není plánovaný žádný nový zdroj znečišťování ovzduší.

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Bez vlivu.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem:

Není podkladem.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno:

Nebylo.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:

Nejsou navrhována žádná ochranná pásma.

Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem nevyžaduje opatření k ochraně obyvatelstva.

Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Média pro staveniště budou napojena na stávající budovu. Zhotovitel stavby zajistí měření těchto odebíraných médií.

- Odvodnění staveniště:

Projekt neřeší.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Projekt neřeší.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Bez demolic a kácení.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:

Projekt neřeší.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:

Neřeší se.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“. Žádný odpad nebude nebezpečný “N“.

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), vyhlášky č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 6 zákona č. 541/2020 Sb. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odstavce (1) písmene e) zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby podle § 13 odstavce (2) zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

| Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Zatřídění odpadu | Název odpadu | Původ | Předpokládané množství | Nakládání s odpady |
| 15 01 | Obaly | 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly | Obaly od materiálů a zařízení | 50 kg | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 15 01 02 Plastové obaly |  | 60 kg |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 01 Beton | Stavební činnost | 200 kg | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 17 01 02 Cihly |  | cca 4,67 t |  |
|  |  | 17 01 03 Tašky a keramické výrobky |  | cca 0,37 t |  |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | 17 02 01 Dřevo | Stavební činnost | cca 0,06 t | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 17 02 02 Sklo |  | - |  |
|  |  | 17 02 03 Plasty |  | cca 0,27 t |  |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 02 Asfaltové směsi obsahující dehet | Stavební činnost | - | Odvoz a uložení na skládku |
| 17 04 | Kovy | 17 04 05 Železo a ocel | Stavební činnost | cca 0,0075 t | Odvoz a uložení na skládku |
|  |  | 17 04 11 kabely |  | - |  |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené v 17 08 01 | Stavební činnost | - | Odvoz a uložení na skládku |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru | 20 01 21 Zářivky a obsahující rtuť N | Demontované trubice ze stávajících | - | Odvoz a předání na skládku s průvodním listem - N |

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Projekt neřeší.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, částka 97, ze dne 23.09.2011.

Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací souboru opatření:

-Časové omezení stavební činnosti: Hlučné práce při realizaci díla je možné provádět: od 8:00 do 13:30 a od 14:00 do 18:00

-Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Při zajišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: Zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, Dále je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Nejsou navrženy žádné, je ovšem nutné zajistit přístup do objektu bez ohrožení veřejnosti.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření:

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat žádná dopravně inženýrská opatření.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.:

Bez stanovení speciálních podmínek.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Výstavba bude probíhat v jedné etapě.

Celkové vodohospodářské řešení

Projekt neřeší.