# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika + vytápění

1.  Úvod  :

Projekt zdravotní techniky řeší napojení nového dřezu v prostoru nové kuchyňky na stávající rozvody studené a teplé vody a kanalizační potrubí ve 2.NP objektu Senior v Otrokovicích.

Stávající rozvody studené a teplé vody a kanalizace zůstanou ponechány stávající beze změny.

Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy s novou dispozicí v měřítku 1:50.

2.  Seznam  dokumentace  :

D.1.4.1 – 01	Technická zpráva					1 x A4  -  3 ks

D.1.4.1 – 02	Půdorys  2.NP – výřez 				8 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 03	Schéma  kanalizace					2 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 04	Schéma  vody 						2 x A4  -  1 ks

3.  Kanalizace  :

Stávající připojovací potrubí splaškové kanalizace ke stávajícímu umývadlu bude zdemontováno. Po instalaci nové kuchyňské linky budou stávající umývadlo a nový dřez napojeny přes nové zápachové uzávěrky novým připojovacím kanalizačním potrubím do stávající kanalizační stoupačky, která je v instalační šachtě. Nové připojovací potrubí bude vedeno v příčce. Nové připojovací potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC.

4.  Vodovod  :

Nový dřez v prostoru nové kuchyňky bude napojen na stávající potrubí studené a teplé vody vedené ve stěně. Nové potrubí studené a teplé vody je navrženo z plastových vícevrstvých trubek PPR PN 20, armatury jsou navrženy závitové. Potrubí studené a teplé vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl. 13 mm.

5.  Zařizovací  předměty  :

Nový dřez bude součástí dodávky kuchyňské linky. Dodávkou zdravotní techniky bude nová zápachová uzávěrka DN 50 a nová stojánková páková baterie. Jednotlivé zařizovací předměty budou před realizací odsouhlaseny s investorem.

Ki – Klozet invalidní včetně sedátka a upevnění, rohový ventil DN 15, připojovací hadička – stávající.

Ui – Umývadlo keramické invalidní, upevnění umývadla, umývadlová podmítková zápachová uzávěrka DN 40, připojovací souprava z chromované mosazi DN 32, umývadlová stojánková baterie a sklopné zrcadlo nad umývadlem – stávající.

Si –  Sprchová podlahová vpust DN 50 včetně zápachové uzávěrky, sprchová nástěnná páková baterie s ruční sprchou, sprchová sklopná stolička a sprchové madlo – stávající.

D –  Nový dřez je součástí dodávky nové kuchyňské linky, nová zápachová uzávěrka plastová DN 50, stojánková dřezová páková baterie, 2x rohový ventil DN 15.

6.  Ústřední vytápění  :

V rámci stavebních úpravu bude sávající otopné těleso zdemontováno a nahrazeno novým podle půdorysu projektové dokumentace. Nové otopné těleso je navrženo ocelové deskové s bočním připojením ( např. CosmoNova ). Nové těleso bude připojeno na stávající rozvody otopné vody pomocí radiátorového ventilu s přednastavením a uzavíracího radiátorového šroubení. Na radiátorovém ventilu je navržena nová termostatická hlavice. Po montáži a napuštění topného systému bude provedeno zaregulování otopných těles.

Vypracoval :  ing. Variš

Tel. 603 836 250