Freetime zóna Otrokovice-Trávníky

SKATEPARK

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá požadavkům přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

D.1.2.a   TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebně – konstrukční část

SO 01 – SKATEPARK

Vypracoval: Wróbel David

Autorizoval: Wróbel David, osvědčení o autorizaci číslo 1103973

v seznamu ČKAIT pod č. 1103973 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

STAVEBNÍK:  Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

1.  ÚVODNÍ  ÚDAJE

Jedná se o novostavbu  celobetonového skateparku neboli povrchové sportovní překážky ve volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti. Zejména pak skateboardistům.

Skatepark je objekt určený pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

2. PODKLADY

Jako podklad byly k dispozici katastrální mapa dotčeného území a geodetické zaměření se základními výškami a umístěním jednotlivých stromů. Další inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Podkladem pro vyprojektování dešťové kanalizace byl hydrogeologický posudek zpracovaný

3. ZHODNOCENÍ PODLOŽÍ

Z geologického hlediska se jedná o běžné zakládací podmínky, geologický průzkum nebyl proveden. Předpoklad založení vychází ze znalosti místních podmínek.

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1 > 30,00 MPa (nebo rovna), hodnota poměru modulu přetvárnosti Edef2./ Edef1 < 2,50. (nebo rovna). Tyto parametry musí být ověřeny zatěžovací zkouškou. Obvykle stačí vrstva zhutněného kameniva fr. 0-32 nebo 0-63 v tloušťce 300 mm.

4. NÁVRH  ZALOŽENÍ  STAVBY

Ze stávající plochy je nutné odebrat vrstvu ornice dle potřeby až na úroveň hrubých terénních úprav a celou plochu zhutnit 2 - mi pojezdy vibrační desky o minimální hmotnosti 500 kg do kříže. Na takto uhutněném terénu provést pojezdové zkoušky naloženým nákladním automobilem, kterým se vymezí málo únosné plochy, které nesplňují požadavek na hodnotu modulu přetvárnosti Edef.2 > 30,00 MPa. Takto vymezené plochy budou odtěženy do hloubky 0,3 m od povrchu HTU a nahrazeny hutněným drceným kamenivem frakce 0-63 se spojitou křivkou zrnitosti.

Požadované hodnoty konstrukčních vrstev násypového tělesa pod žb membránu dle projektové dokumentace :

- modul přetvárnosti Edef.2 > 30,00 MPa pro úroveň pláně

- hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2 / Edef.1 < 2,5

Pro dosažení výše uvedených hodnot únosnosti podloží je navržen, s využitím vibrační desky o min. hmotnosti 500 kg, tento postup :

1, Stávající organickou zeminu

odtěžit na úroveň HTU. Poslední vrstvu odtěžovat lžící s hladkým břitem. Provést sanaci málo únosných ploch drceným kamenivem fr. 0-63 mm. Pokud se někde málo únosné vrstvy vyskytnou. Hutnění bude prováděno po vrstvách maximálně 0,15 m mocných, 3x3mi pojezdy vibrační desky do kříže.

2. Na takto upravené podloží bude navezeno násypové těleso z drceného kameniva fr 0-63 mm do úrovně -0,170 m od povrchu ŽB desky. Hutnění bude prováděno po vrstvách maximálně 0,20 m mocných, 3x3mi pojezdy vibrační desky do kříže.

3.  Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 > 30,00 MPa hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2 / Edef.1 < 2,5

4. Násypové těleso pod konstrukcí betonového skeletu  skateparku bude vyrovnáno drceným kamenivem fr. 0-4 mm o mocnosti 0,02 m. Vrstva bude hutněna 2x pojezdem vibrační desky do kříže.

5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

5.1 Statické posouzení konstrukce skateparku

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina navržená v tloušťce min. 150mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny.

5.2 Vlastní konstrukce skateparku

Celý prostor skateparku je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 200mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150  -  výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.    Stykování výztuže přesahem min. 200mm nebo svařováním.

Betonáž stěn bude provedená stříkáním betonové směsi torkretem přímo na stabilní stěny hutněného ŠP násypu. Před torkretováním betonu bude do stěn vložená zahnutá výztuž, která musí být stabilizovaná ve své poloze. Rovněž musí být předem osazeny prvky pro kontrolu tvaru profilu a tloušťky nanesené vrstvy betonů.

Na ručně stříkaných a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8. Povrchová úprava - cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem.

Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě). Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max.  6x6m- viz výkresová dokumentace.

V místech zvýšených částí stěn bude pod betonovou skořepinou vzniklý rozdíl dosypán rovněž štěrkopískovým podsypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm. Zhutnění se provede rovněž na deformační modul Edef,2 = 30MPa (vibrační deskou).

5.3  Konstrukce překážek

Seznam navržených překážek :

01 – BOWL     	            02 – RADIUS

03 – HUBBA 2X     	            04 - RAIL

05 – BANK       	            06 - KICKER

07 -  HUBBA 2X     	            08 – RAIL

09 – BANK+STAIRS      	10 – RADIUS

11 – RADIUS	                       12 - GRINDBOX

13 – RAIL    	                       14 – PYRAMIDE

15 - MANUALBOX    	            16 - RAIL

17 - RADIUS	    	            18 -  RADIUS

19 – HUMP            	            20 – FUNBOX

21 – FUNBOX       	            22 – RADIUS

Skatepark je navržen v souladu s evropskou normou DIN EN 14974.

Všechny betonové překážky jsou provedeny jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200 mm. Jsou navrženy z betonu třídy C 25 / 30 a vyztuženy po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150 mm, krytí výztuže min 35 mm.  Výztuž překážek není propojena s výztuží základní ŽB desky parku. Prvky jsou lemovánu oc. profily. Lemování radiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3.

Kovové překážky tzv. raily budou provedeny z ocelových trubek TR 60/3. Kotveny do železobetonové skořepiny skateparku. Povrchová úprava všech kovových prvků  - žárovým zinkováním.

V Ostravě červenec 2020				Vypracoval:    Wróbel David