## I n g . P A V E L K R Č ## e-mail: pavelkrc@volny.cz, tel. 602526284

###### Město Otrokovice

Nám. 3. května 1340

765 02 Otrokovice

### HYDROGEOLOGICKÝ  POSUDEK

#### VSAK DEŠŤOVÉ VODY

##### ČERVEN  2020

LOKALITA :		k. ú. Kvítkovice u Otrokovic

parc.č. 1182/37, 1209 a 1210/3

okr. Zlín

VYPRACOVAL :	Ing. Pavel Krč

Obsah :

1 / Úvod.

2 / Geologická charakteristika zájmového území.

3 / Hydrogeologie lokality.

4 / Návrh vsaku dešťové vody.

5 / Ovlivnění okolních vodních zdrojů.

6 / Závěr.

Přílohy :

1 / Přehledná situace 1 : 50 000

2 / Katastrální mapa 1 : 1 000

3 / Koordinační situace 1 : 250

1 / ÚVOD :

Hydrogeologický posudek na lokalitu v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, parcel. č. 1182/37, 1209 a 1210/3, byl zpracován na základě požadavku Města Otrokovice, se sídlem nám 3. května 1340, Otrokovice.

Účelem tohoto posudku je hydrogeologické zhodnocení příslušné lokality, posouzení možnosti odvodu a vsaku srážkových vod z areálu Skateparku Otrokovice-Kvítkovice do podzemního horninového prostředí a zjištění míry ovlivnění okolních vodních zdrojů.

Potřeba vsaku srážkové vody je dána absencí obecní dešťové kanalizace v okolí posuzovaných parcel popř. její větší vzdálenosti a příznivými hydrogeologickými podmínkami podloží.

2 / GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ :

Zájmová oblast Otrokovic-Kvítkovic je situována do jihovýchodní části celku Hornomoravského úvalu. Terén má rovinatý charakter s mírným sklonem směrem k jihozápadu a s průměrnou nadmořskou výškou 180 – 190 m. n. m.

Z regionálně geologického hlediska je území budováno tercierními a kvarterními sedimenty, které tvoří výplň Hornomoravského úvalu. Tercierní souvrství je zde zastoupeno nejsvrchnějším pliocenem v podobě pestré série, reprezentované střídáním pestrobarevných nevápnitých kaolinických jílů, písků a štěrků.

Kvarterní sedimenty jsou tvořeny fluviálními zahliněnými písčitými štěrky tvořící terasu řeky Moravy, které jsou pak překryté různě mocnou vrstvou sprašových nebo jílovitých hlín.

Z hydrogeologického hlediska jsou prvním zvodnělým horizontem pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu s průlinově propustnými nezpevněnými sedimenty neogenního až kvarterního stáří vázanými na štěrkové a písčité hydrogeologické kolektory.  Hlubší struktury průlinových podzemních vod jsou vázány na nesoudržné miocenní sedimenty Hornomoravského úvalu, popř. na paleogenní flyšové horniny.

Domovní studny převážně využívají první kvarterní zvodeň vázanou na fluviální písčité štěrky terasy řeky Moravy a Dřevnice. Vydatnost tohoto hydrogeologického kolektoru závisí na vzdálenosti od vodoteče a na míře zajílování písčitých štěrků.

Hydrogeologický rajon : 1622 – Pliopleistocén Hornomoravského

úvalu – jižní část

Útvar podzemních vod č : 16220 – Pliopleistocén Hornomoravského

úvalu - jižní část

pozice – svrchní

Hydrograficky náleží zájmové území do povodí dolního toku řeky Moravy a říčky Dřevnice.

3 / HYDROGEOLOGIE LOKALITY :

Vsakovací zařízení je situováno na parcel. č. 1182/37, 1209 a 1210/3, které se nachází v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic. Terén lokality má rovinatý charakter s mírným sklonem k SZ. Z dokumentace archivních materiálů byl sestaven předpokládaný půdní profil :

0,0 –   0,7 m   písčitá hlína

0,7 –   2,3 m   jílovitopísčitá hlína žlutohnědá

2,3 –   5,3 m   zajílovaný drobný písčitý štěrk

5,3 –   6,5 m   písčitý štěrk s jílovitou příměsí

Z geologického hlediska se jedná o kvartérní fluviální sedimenty terasy řeky Moravy a Dřevnice s hydrogeologickým kolektorem vázaným na písčitý štěrk.

Hladina podzemní vody je předpokládána dle okolních    studní   situovaných v obdobných geologických podmínkách, kde je její úroveň  cca  3,5 m od rostlého terénu. Tato podzemní voda představuje první mělký zvodnělý horizont nacházející se ve kvartérních štěrkopísčitých sedimentech terasy řeky Moravy a Dřevnice s průlinovým charakterem zvodně a mělkým oběhem podzemní vody.

4 / NÁVRH VSAKU DEŠŤOVÉ VODY :

Na dané lokalitě je možné z důvodu velké vzdálenosti od obecní dešťové kanalizace nebo její úplné absence zaústit dešťové vody z areálu Skateparku Otrokovice-Kvítkovice do podzemního horninového prostředí, neboť vhodný zvodnělý kolektor se nachází pod povrchem v hloubce cca 3,5 m, kde začíná zvodnělá kvarterní vrstva písčitého štěrku s průlinovým charakterem zvodně a mělkým oběhem podzemní vody. Podmínkou tohoto vsaku je zajištění kvality infiltrované dešťové vody, která nesmí býti znečištěna chemickými nebo biologickými látkami a také jinými odpadními vodami. Pro odvod a vsak dešťových vod z areálu Skateparku-bowlu                                                  je navržena vsakovací jímka o rozměrech 2,4 x 1,8 x 0,6 m, zhotovená ze 6 ks vsakovacích bloků systému Wavin Q-bic a pod, kterou je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemní vody do hloubky cca 1,6 m do vrstvy jílovitopísčité hlíny a písčitého štěrku  a uložit ji na štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm  a mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovací jímka je rovněž retenční s využitelným akumulačním objemem cca 2,5 m3.   Pro odvod a vsak ve dešťových vod z areálu Skateparku-streetu je navržena drenážní roura podél areálu uložena štěrkovém loži frakce 16/32 mm s odvodem a vsakem dešťové vody do okolního terénu. Toto řešení vsaku dešťových vod vyhovuje hydrogeologickým podmínkám dané lokality. Podrobné technické parametry vsakovacího zařízení včetně umístění jsou součástí projektové dokumentace.

Množství vsakované vody z areálu Skateparku-bowlu Otrokovice-Kvítkovice  je dáno následujícími parametry :

- celková odvodňovaná plocha :    98 m2

- koeficient odtoku :                    1

-   celková redukovaná plocha :      98 m2

- koeficient vsaku :                      0,000000216 m/s

- max. srážková intenzita :           239 l/s/ha / pro n=0,1 a t=15 min /

- roční úhrn srážek :                    564 mm

- množství odvodněných srážek :  55 m3 / rok

- průměrný odtok :                       0,0018 l/s

- max. odtok pro 15 min. srážky :  2,3 l/s

- max. retenční objem  :                2,1 m3

Navržená vsakovací jímka  a vsakovací drenáž je  pro toto množství vody v daném geologickém prostředí zcela dostatečná a zároveň slouží k akumulaci všech předpokládaných přívalových srážek ve využitelném objemu cca 2,5 m3, což s rezervou splňuje požadovanou retenci pro Skatepark-bowl.

Technické  parametry vsakování dešťových vod :

Typ vsaku :              vsakovací jímka

Celková hloubka :	1,6 m

Provedení jímky :     vsakovací bloky systému Wavin Q-bic apod.- 6 ks.

Rozměry jímky :	2,4 x 1,8 x 0,6 m

Celkový objem :       cca 2,5 m3

Podsyp dna :            štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm a mocnosti 0,2 m

5 / OVLIVNĚNÍ OKOLNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ :

V okolí plánované vsakovací jímky se do vzdálenosti 20 m nenachází žádné sousední vodní zdroje.

Tato vsakovací jímka nebude mít na své okolí ani vzdálenější studny žádný negativní vliv, neboť do vsaku bude zaústěna pouze dešťová voda a tudíž kvalita podzemní vody nebude ovlivněna. Nedojde ani ke zvýšení hladiny podzemní vody v okolí vsakovací jímky, neboť podložní hlinité a štěrkopísčité vrstvy, do kterých bude vsak zaústěn, jsou  dobře propustné a schopné pojmout i nárazově větší množství vody. I z hlediska proudění podzemní vody, které je severozápadním směrem, je situace příznivá, neboť tato strana má poměrně dobrý hydraulický spád.

6 / ZÁVĚR :

Rekognoskací terénu zájmové lokality v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, parc. č. 1182/37, 1209 a 1210/3 a jejího okolí byly zjištěny hydrogeologické poměry území a posouzena možnost zasakování srážkových vod z areálu Skateparku  do podzemního horninového prostředí.

Pro odvod a vsak dešťových vod z areálu Skateparku-bowlu                                                  je navržena vsakovací jímka o rozměrech 2,4 x 1,8 x 0,6 m, zhotovená ze 6 ks vsakovacích bloků systému Wavin Q-bic a pod, kterou je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemní vody do hloubky cca 1,6 m do vrstvy jílovitopísčité hlíny a písčitého štěrku  a uložit ji na štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm  a mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovací jímka je rovněž retenční s využitelným akumulačním objemem cca 2,5 m3.   Pro odvod a vsak ve dešťových vod z areálu Skateparku-streetu je navržena drenážní roura podél areálu uložena štěrkovém loži frakce 16/32 mm s odvodem a vsakem dešťové vody do okolního terénu. Toto řešení vsaku dešťových vod vyhovuje hydrogeologickým podmínkám dané lokality. Podrobné technické parametry vsakovacího zařízení včetně umístění jsou součástí projektové dokumentace.

Podmínkou  vsaku je zajištění kvality zasakované srážkové vody, která nesmí býti znečištěna chemickými nebo biologickými látkami ani žádnými jinými odpadními vodami.

Vsakem srážkových vod v dané lokalitě nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění okolních vodních zdrojů ani přírodního prostředí a to jak po stránce kvality podzemní vody, tak i z hlediska možné zvýšené

hladiny podzemní vody nad rámec přirozeného kolísání, neboť daná lokalita má příznivé podmínky vsaku dané existencí  dobře propustných hlinitých a štěrkopísčitých vrstev i vhodným přirozeným hydraulickým spádem, který způsobuje proudění podzemní vody severozápadním směrem.

Navržená vsakovací jímka  je  pro toto množství vody v daném geologickém prostředí zcela dostatečná a zároveň slouží k akumulaci všech předpokládaných přívalových srážek ve využitelném objemu cca 2,5 m3, což s rezervou splňuje požadovanou retenci pro Skatepark-bowl.

Založení železobetonové konstrukce Skateparku bude po odstranění humózní vrstvy / ornice / provedeno do vrstvy jílovitopísčité hlíny na vrstvu zhutněného kameniva frakce 0-63 mm v tloušťce cca 300 – 400 mm.

Celkové max. množství zasakované dešťové vody v areálu Skateparku-bowlu Otrokovice-Kvítkovice:

- max. okamžité odvodňované množství :     2,3 l/s

- průměrné vsakované množství :                0,0018 l/s

- průměrný celkový vsak za rok :                55 m3 / rok