Freetime zóna Otrokovice-Trávníky

SKATEPARK

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá požadavkům přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení:

SO 02. DEŠŤOVÁ KANALIZACE

A VSAKOVACÍ JÍMKA

a)  TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Vypracoval: Wróbel David

Autorizoval: Wróbel David, osvědčení o autorizaci číslo 1103973

v seznamu ČKAIT pod č. 1103973 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

STAVEBNÍK:  Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Část A – Technická zpráva :

SO 02. Dešťová kanalizace a vsakovací jímka

Pro odvod a vsak dešťových vod z areálu Skateparku-bowlu                                             je navržena vsakovací jímka o rozměrech 2,4 x 1,8 x 0,6 m, zhotovená z 6 ks vsakovacích bloků systému Wavin Q-bic a pod, kterou je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemní vody do hloubky cca 1,4 m do vrstvy jílovitopísčité hlíny a písčitého štěrku a uložit ji na štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm a mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovací jímka je rovněž retenční s využitelným akumulačním objemem cca 2,5 m3.   Pro odvod a vsak dešťových vod z areálu Skateparku-streetu je navržena drenážní roura podél delších stran skateparku, uložena ve štěrkovém loži frakce 16/32 mm s odvodem a vsakem dešťové vody do okolního terénu v celkové délce 77 m. Toto řešení vsaku dešťových vod vyhovuje hydrogeologickým podmínkám dané lokality.

Vsakovací zařízení je situováno na parcelách. č. 1182/37, 1209 , které se nachází v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic. Terén lokality má rovinatý charakter s mírným sklonem k SZ. Z dokumentace archivních materiálů byl sestaven předpokládaný půdní profil :

0,0 – 0,7 m   písčitá hlína

0,7 – 2,3 m   jílovitopísčitá hlína žlutohnědá

2,3 – 5,3 m   zajílovaný drobný písčitý štěrk

5,3 – 6,5 m   písčitý štěrk s jílovitou příměsí

Z geologického hlediska se jedná o kvartérní fluviální sedimenty terasy řeky Moravy a Dřevnice s hydrogeologickým kolektorem vázaným na písčitý štěrk.

Hladina podzemní vody je předpokládána dle okolních studní situovaných v obdobných geologických podmínkách, kde je její úroveň cca 3,5 m od rostlého terénu. Tato podzemní voda představuje první mělký zvodnělý horizont nacházející se ve kvartérních štěrkopísčitých sedimentech terasy řeky Moravy a Dřevnice s průlinovým charakterem zvodně a mělkým oběhem podzemní vody.

Množství vsakované vody z areálu Skateparku-bowlu Otrokovice-Kvítkovice  je dáno následujícími parametry :

celková odvodňovaná plocha :    	98 m2

koeficient odtoku :                    		1

-   celková redukovaná plocha :      	98 m2

koeficient vsaku :                      		0,000000216 m/s

max. srážková intenzita :           		239 l/s/ha / pro n=0,1 a t=15 min /

roční úhrn srážek :                    		564 mm

množství odvodněných srážek :  	55 m3 / rok

průměrný odtok :                       		0,0018 l/s

max. odtok pro 15 min. srážky :  	2,3 l/s

max. retenční objem  :                	2,1 m3

Navržená vsakovací jímka a vsakovací drenáž je pro toto množství vody v daném geologickém prostředí zcela dostatečná a zároveň slouží k akumulaci všech předpokládaných přívalových srážek ve využitelném objemu cca 2,5 m3, což s rezervou splňuje požadovanou retenci pro Skatepark-bowl.

Technické  parametry vsakování dešťových vod :

Typ vsaku :              			vsakovací jímka

Celková hloubka :				1,6 m

Provedení jímky :           			vsakovací bloky systému Wavin Q-bic apod.- 6 ks.

Rozměry jímky :				2,4 x 1,8 x 0,6 m

Celkový objem :            				cca 2,5 m3

Podsyp dna :                  			štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm a mocnosti 0,2 m

Vypracoval: Wróbel David