PRŮVODNÍ ZPRÁVA
DOPRAVNÍ OMEZENÍ

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Stavba se nachází na katastrálním území města Otrokovice, okres Zlín ve Zlínském kraji. Mezi ulicemi Svobodova a Nádražní se bude rekonstruovat stávající cyklostezka, včetně lávky a stávajícího chodníku. Součástí stavby bude i realizace nového zpomalovacího prahu na pozemní komunikaci ulice Svobodova.

Stavba bude rozdělena do 3 etap. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky cyklostezky, chodníku a pozemní komunikace.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Etapa I:

- v rámci řešeného úseku se bude jednat o uzavření části cyklostezky na místní komunikaci ulice Nádražní, dále bude uzavřena lávka přes řeku Dřevnici a část stávajícího chodníku u Otrokovické besedy. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky a vzhledem k tomu je navržena obchozí trasa pro chodce a objízdná trasa pro cyklisty (viz situace). Vyklízecí dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Etapa II:

- v další části stavby se bude jednat o stávající chodník podél hotelu Atrium, který navazuje na stávající chodník z první etapy. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky stávajícího chodníku a vzhledem k tomu je navržena obchozí trasa pro chodce. Kolmé parkoviště podél uzavřeného chodníku bude vyklizeno. Vyklízecí dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Etapa III:

- v poslední fázi stavby se bude jednat o výstavbu nového zpomalovacího prahu. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky místní komunikace a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/55 a místních komunikacích (viz situace).

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou 294/2015, a TP 65.

Na stávající parkoviště podél Atria budou osazeny parkovací dorazy Carstopy – pro každé parkovací stání.