###### Technická zpráva k vydání společného povolení

# SO 02- ŘAD VODY

# F.2. – INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

ŘAD VODY PE 100 +SDR11 90*8,2mm l=92m

k.ú. Otrokovice

- Investor:  Novák Pavel, Zámostí 202, 76502 Otrokovice

### Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby 				SO 02 – ŘAD VODY

PE 100+SDR11 90*8,2mm

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

- OTROKOVICE

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

- NOVÁ STAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- TRVALÁ

- INFRASTRUKTURA

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Novák Pavel

Zámostí 202

76502

Otrokovice

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

- jméno a  příjmení projektanta 	ING. FARÁŘ MILAN

- číslo pod kterým je zapsán 		1301796, 1301796

- specializace autorizace		technika prostředí staveb,

- specializace technická zařízení

- technologická zařízení staveb

- kontaktní adresa 			Nivy I./436

- ZLÍN, 760 01

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 02- ŘAD VODY

A.3 Seznam vstupních podkladů

PODKLADY JDTM

PODJKLAD Z KN

ZAMĚŘENÍ STAVBY 5/2018

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- stavba sítě se nachází v severní části Otrokovic a je v nezastavěné části města. Stavba je v souladu s charakterem území. V plánované trase sítě je momentálně nezpevněná obslužná polní cesta

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

- plánovaná výstavba řadu vody  je v souladu s územně plánovací dokumentací

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

NEVZTAHUJE SE

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- podmínky budou zapracovány do prováděcí dokumentace

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- stavba svým  rozsahem nevyžaduje provedení geologických a hydrogeologických podmínek, jedná se o výkopové práce v hloubce 0,8-1,8m.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

NEVZTAHUJE SE

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- navrhovaná trasa řadu vody  je mimo záplavové území a svým charakterem není tímto ovlivňována

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- územně technické podmínky budou dodrženy a koordinace výstavby bude řešena prováděcí firmou. Výkop pro řad vody  nemá nároky na odvodnění rýhy.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- stavba svým  rozsahem nevyžaduje sanace ani kácení stromů

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- trasa je vedena po pozemcích viz výše a zábor bude dočasný na cca 60dní. Pozemky jsou v majetku jednotlivých majitelů a na uložení bude sepsána smlouva o trvalém uložení a následně bude provedeno věcné břemeno.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

- inženýrské sítě nevyžadují napojení na dopravní infrastrukturu

- na stavbu není možný přístup pro lidi s omezenou imobilitou

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

NEVZTAHUJE SE

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Katastrální území:	Otrokovice

Parcela číslo	Výměra	LV	Způsob využití		Druh pozemku

1/	2023/4	1314m2	10001	ostatní komunikace		ostatní plocha

Vlastnické právo:		město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice

2/	3653	798m2	10001	zemědělský půdní fond 		trvalý travní porost

Vlastnické právo:		město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice

3/	1986/2	3648m2	10001	ostatní komunikace 		ostatní plocha

Vlastnické právo:		město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

NEVZTAHUJE SE

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

NEVZTAHUJE SE

b) účel užívání stavby,

- zásobování pitnou vodou novostavby RD. Voda je určena pouze jako pitná voda pro RD, není řešena jako voda pro hašení. Na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant sloužící pro odkalení řadu.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

- stavba je svým rozsahem stavbou trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

NEVZTAHUJE SE

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- podmínky budou zapracovány do výkresové dokumentace a do technického popisu

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

NEVZTAHUJE SE

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

- navrhovaná stavba je stavbou liniovou a bude provedena v celkové délce 92m

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

- na vybudování řadu vody, nejsou potřebné žádné média

- hospodaření s dešťovou vodou se nevztahuje

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- stavba svým rozsahem bude zrealizována v jedné etapě

j) orientační náklady stavby.

460 000,-

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

NEVZTAHUJE SE

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

NEVZTAHUJE SE

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

NEVZTAHUJE SE

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

- na staveništi se neuvažuje s pohybem osob se sníženou  schopností pohybu

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.Technické řešení stavby se opírá o pravidla, předpisy, normy a související legislativní opatření.

Umístění stavby v intravilánu obce nevyžaduje zvláštních opatření s ohledem na blízkost obydlených budov, objektů, ve kterých se shromažďuje větší počet osob, továren, skladů nebezpečných látek apod. V případě havárie je postupováno v souladu s Havarijním řádem vodárenské společnosti. Stavba je umístěná pod zemí a řádným provozováním nemůže ohrozit obyvatelstvo.

Při provádění prací na volných a neohrazených pozemcích budou výkopy opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Na veřejných pozemcích bude zábradlí zřetelně označeno popř. osvíceno. Pro zajištění provozu budou přes výkop zřízeny dřevěné přechody pro pěší. Při provádění prací v okolí komunikací budou tyto komunikace řádně označeny dopravními značkami

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

- jedná se o vybudování řadu vody z potrubí PE100+SDR 11   90*8,2mm   v délce 92m. tento řad začíná v lomovém bodě L1, kde bude osazeno zemní šoupátko pro odstavení řadu a končí v lomovém bodě L5 před kterým bude osazen nadzemní hydrant.

b) konstrukční a materiálové řešení,

- bude použito potrubí PE100+SDR 11

c) mechanická odolnost a stabilita.

- potrubí je certifikované a bude při kolaudaci doložen doklad o schodě

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

- plánovaný řad vody bude provedena mezi jednotlivými lomovými body. Trasa bude v terénu označena trasírkami. Celková trasa navrhovaného řadu  92m a bude uložena v normový hloubkách 0,8-1,8m.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Bytový fond – na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou … 35 m3/rok = 96 l/os/den

- předpokládaný počet osob  ………………………..	10

- počet dnů v roce ……………………………………	365

Denní potřeba vody:

prům. Qp = 96 x 10 ………………………………….. ……	960 l/den

max. Qm = Kd x Qp ……………………..………..………....	1,5 x 960 = 1440 l/den

Průměrná denní potřeba vody					0,96 	m3.den-1

Maximální denní potřeba vody					1,44 	m3.den-1

Měsíční potřeba vody						28,8  	m3.měsíc-1

Roční potřeba vody						3456  m3.rok-1

Výška napojení na stáv řad vody  ………………………..	209,020 m.nm.

Výška ukončení nového řadu        ………………………..	207,330 m.nm.

Výška vodojemu Kvítkovice         ………………………..	241,75-236,95 m.nm.

Rozdíl výšek                                     ………………………..	29,62 m

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

NEVZTAHUJE SE pracovníci montážní firmy stoky kanalizace jsou patřičně proškoleni vedením firmy

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

NEVZTAHUJE SE

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

NEVZTAHUJE SE

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

NEVZTAHUJE SE

b) ochrana před bludnými proudy,

NEVZTAHUJE SE

c) ochrana před technickou seizmicitou,

NEVZTAHUJE SE

d) ochrana před hlukem,

NEVZTAHUJE SE

e) protipovodňová opatření,

NEVZTAHUJE SE

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

NEVZTAHUJE SE

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

- nápojným místem pro napojení řadu bude L1 u stávajícího zemního hydrantu. Od tohoto místa bude řad trasován do lomového bodu L2 kde se trasa stočí ve zpevněné cestě k lomovému bodu L5. V TOMTO BODĚ BUDE ŘAD UKONČEN.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- v lomovém bodě L1 bude osazeno zemní šoupátko pro odstavení řadu

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

- přístup na staveniště řadu vody  je z ulice . B Němcové. Stavba není přístupná pro imobilní

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- přístup na staveniště stoky kanalizace je z ulice . B Němcové.

c) doprava v klidu,

NEVZTAHUJE SE

d) pěší a cyklistické stezky.

NEVZTAHUJE SE

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

- terén bude upraven do původního stavu

b) použité vegetační prvky,

NEVZTAHUJE SE

c) biotechnická opatření.

NEVZTAHUJE SE

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- stavba neovlivňuje životní prostředí

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

- stavba neovlivňuje životní prostředí

- stavba je trasována mimo vzrostlé stromy, projednáno na životním prostředí v předstihu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

NEVZTAHUJE SE

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

NEVZTAHUJE SE

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

NEVZTAHUJE SE

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- ochranná pásma pro řad vody je dodržen a je dodržena norma o prostorovém uspořádání sítí.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

- požadavky na ochranu obyvatelstva  budou splněny

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- pro výstavbu řadu vody  nejsou zapotřebí žádné energie

b) odvodnění staveniště,

- Výkop pro řad  nemá nároky na odvodnění rýhy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- řad vody bude napojen na stávající řad vody v ul .B .Němcové a to přes sekční uzávěr DN80

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- v okolí se nenachází jiné stavby. V souběhu se stavbou řadu  bude položena stoka kanalizace  a také rozvod NN

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- staveniště bude patřičně zabezpečeno, nejsou se stavbou spojeny žádné další asanace

- není potřeba kácení žádných vzrostlých stromů, trasa je vedena mimo korunovou strukturu

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

- dočasný zábor bude po dobu cca 30dní

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

NEVZTAHUJE SE

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

NEVZTAHUJE SE

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

- stavba řadu vody bude předpokládat výkop v délce cca 92m, šířce 0,8m a hloubka cca 1,5m. toto množství představuje cca 110m3 zeminy. Tato zemina bude následně využita pro zához rýhy a to v objemu cca 100m3. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku a doklad o odvozu bude doložen do stavebního deníku. Pro zához bude zapotřebí cca 10m3 písku sloužícího pro podsyp a zához potrubí. Zemina bude následně hutněna po vrstvách.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

- stavba neovlivňuje životní prostředí, budou dodrženy veškeré požadavky na ochranu přírody

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- pracovníci zhotovitelné firmy jsou patřičně proškoleni vedením firmy a budou dodržovat bezpečnostní předpisy a používat pracovní pomůcky. Zápis o proškolení bude zanesen do stavebního deníku.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

NEVZTAHUJE SE

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

NEVZTAHUJE SE

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

- stavba řadu vody se nachází mimo rušný provoz města, je to část okrajová

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a ukončení se plánuje v měsíci LISTOPADU 2018

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Bude nově vybudován  řad vody v délce 92m. Potrubí bude uloženo do výkopu na pískové lože a následně bude opatřeno obsypem   s výstražnou folií. Zemina bude do záhozu postupně hutněna. Řad bude zásobovat pitnou vodou novostavbu  RD v uvažovaném počtu 3.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

VIZ DOKUMENTACE

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) stávající výškopis a polohopis,

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i) řešení vegetace,

j) okótované odstupy staveb,

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

m) maximální dočasné a trvalé zábory,

n) vyznačení geotechnických sond,

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

VIZ DOKUMENTACE

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod.

VIZ DOKUMENTACE

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

NEVZTAHUJE SE

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

NEVZTAHUJE SE

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- požární zpráva a vyjádření HZZ Zlín je v přílohách žádosti.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovává pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména:

- zdravotně technické instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání; klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.

b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury, zejména elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.

b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

NEVZTAHUJE SE

### Dokladová část

### Výkresová dokumentace

TECHNICKÁ ZPRÁVA							02-F.2.-101-02

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						02-F.2.-201-02

ZÁKRES DO KM							02-F.2.-202-02

ZÁKRES DO KM-KOTY							02-F.2.-203-02

SITUACE 								02-F.2.-204-02

PODÉLNÝ PROFIL 							02-F.2.-205-02

ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 							02-F.2.-206-02

KLADEČSKÉ SCHEMA							02-F.2.-207-02

OZNAČENÍ VODOVODU 						02-F.2.-208-02

VYVEDENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE 				02-F.2.-209-02

BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY 	 				02-F.2.-210-02

Ve Zlíně 20.08.2018	             Vypracoval : ING. FARÁŘ  MILAN